|  | МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, науки и иноваций ТАШКЕНТСКИЙ Государственный транспортный университет Кафедра «Инжиниринг транспортных средств» |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

программа и задания к выполнению контрольной работы по курсу «Электрооборудование и электронные системы автомобилей» для студентов заочного отделения обучающихся по направлению бакалавриата 60712500 «Инжиниринг транспортных средств»

Ташкент - 2023

Методические указание, программа и задания  к выполнению к выполнению контрольной работы по курсу «Электрооборудование и электронные системы автомобилей» для студентов заочного отделения обучающихся по направлению бакалавриата 60712500  «Инжиниринг транспортных  средств», рассмотрена и одобрена  на заседании кафедры «Инжиниринг транспортных  средств» (Протокол № ____ от ____ ___________2023г.)

Зав.кафедрой  ИТС                   У.Абдураззаков

Методическое указание расмотрена и утверждена на заседании учебно-методического Совета факультета Инжиниринг автомобильного транспорта (протокол № ____ от _____ _________________2023г.)

Председатель УМС                                С. Комилов

Составитель: проф. Г.Махмудов

Рецензент:     доц. Б. Саттивалдиев

З А Д А Н И Я

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

ЗАДАНИЕ - 1

От сети постоянного тока напряжением 127 В произвести заряд бывших в эксплуатации аккумуляторных батарей в соответствии со схемой (рис. 1). Требуется:

а) выбрать зарядный ток для каждой батареи, исходя из того, что она должна заряжаться в одну ступень током нормального заряда до конечного напряжения 2,7 В на один элемент;

б) определить мощность реостата необходимого для обеспечения нормального процесса зарядки. Реостат составляется из обычных осветительных ламп накаливания расчитанных на номинальное напряжение 127 В мощностью 15, 25, 40, 60 и 100 Вт

Необходимые для расчета данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Номер варианта по последней цифре ID | Марка батареи (Номера батарии указаны на схеме) |  |  | Номер схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 |  |
| 1 | 6СТ-66A | 6СТ-66A | 3СТ-150EM | 3 |
| 2 | 6СТ-60ЭМ | 6СТ-105ЭР | 6СТ-105ЭР | 4 |
| 3 | 6СТ-88A | 6СТ-55ЭМ | 6СТ-55ЭМ | 1 |
| 4 | 6СТ-132ЭМ | 6СТ-182ЭМ | - | 2 |
| 5 | 6СТ-150ЭМ | 6СТ-75A | 6СТ-75A | 3 |
| 6 | 6СТ-77A | 6СТ-77A | 6СТ-77A | 5 |
| 7 | 6СТ-132ЭМ | 6СТ-66A | 6СТ-66A | 1 |
| 8 | 6СТ-60ЭМ | 6СТ-190A | - | 2 |
| 9 | 6СТ-90ЭМ | 6СТ-90ЭМ | 6СТ-90ЭМ | 4 |
| 0 | 3СТ-150TM | 3СТ-150TM | 6СТ-190A | 5 |

Рис.1. Схемы подключения реостатов и аккумуляторных батарей

МетодиЧеские рекомендации к решению задаНИЯ  № 1

(на примере схемы № 1).

- Определить величины зарядных токов для аккумуляторных батарей  №1, № 2, № 3

IN1 =  0,1 QN1 ;    IN2 = 0,1 QN2;     IN3 = 0,1QN3

где   QN1,  QN2 ,  QN3    - номинальная емкость аккумуляторных батарей.

- Определим токи протекающие через узлы  А  и  В,  а также   R1 и  R2

узел  - В

по  I закону Кирхгофа :      IВ = 0

IN2N3 - IN2 - IN3 = 0;   отсюда     IN2N3 = IN2 + IN3

узел -А

по  I закону Кирхгофа :       IА = 0

IN1 -  IR2  -  IN2N3  = 0;    отсюда       IR2  = IN2N3 - IN1;

Ток протекающий через  R1   равен зарядному току батареи    N1,  т.е.

IR2  = IN1

- Определим величины сопротивлений реостатов R1 и  R2  необходимых для погащения излишнего напряжения

R1=Uc−2,0⋅nIR1;             R2=Uc−2,0⋅nIR2;

где    n - общее число последовательно соединенных аккумуляторных элементов.

- Определим мощность реостатов

P1=IR12⋅R1, Вт;          P2=IR22⋅R2,Вт

5. Исходя из полученной величины мощности и значения сопротивления реостатов определяется количество электрических лампочек, необходимых для составления реостатов.

Задание  -  2

Для одного из вариантов исходных данных приведенных в таблице-2 провести расчетное исследование системы зажигания. Для этого последовательно решить следующие задачи:

1.Рассчитать и построить график зависимости величины тока разрыва первичной обмотки катушки зажигания от частоты вращения коленчатого вала двигателя, т.е. I1 = f(n).

2.Рассчитать и построить график зависимости вторичного напряжения ка-тушки зажигания от частоты вращения коленчатого вала двигателя, т.е. U2 = f(n).

МетодиЧеские рекомендации к решению задаНИЯ  № 2

Для вычисления тока размыкания первичной обмотки катушки зажигания пользуются следующим выражением:

I1=UR⋅1−e−tRL1;

где  tЗ - время замкнутого состояния контактов

t=j120n⋅Z

R = R1 + Rд - общее сопротивление первичной цепи

Где R1- сопротивление первичной обмотки катушки зажигания;

Rд  - дополнительное сопротивление установленный в первичой цепи.

 - относительная длительность процесса накопление энергии.

Параметры  для систем зажигания с механическим прерывателем представляет собой относительной угол замкнутого состояния контактов, а для бесконтактных - относительную длительность открытого состояния транзистора за один период искрообразования.

Величина вторичного напряжения  U2max   рассчитывается по формуле

U2max=h⋅I1LC11kmp+C2   , В

где  kтр       - коэффициент трансформации катушки зажигания;

С1  и  С2 - емкость первичной и вторичной цепи системы зажигания;

   - коэффициент, учитывающий потери энергии в системе зажигания.

Дополнительная информация для выполнения задания № 2.

- U = 14 В  - напряжения бортовой сети автомобиля;

 = 0,67 ,   = 0,75   - для электромеханических  систем

 = 0,5  ,    = 0,54     - для транзисторных систем.

2. Расчет и построение всех характеристик проводить для частот вращения коленчатого вала двигателя лежащих в диапазоне от  nmax /10   до   nmax  с шагом. nmax /10

Расчетные величины рекомендуется выражать в следующих единицах измерения:

t3 - в миллисекундах , мС;   I  - в амперах,  А;     U2max -  в  киловольтах,  кВ;

n - в  мин-1

Таблица 2

| Показа-тели | Н О М Е Р В А Р И А Н Т А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Тип системы зажигания | КСЗ | КСЗ | КСЗ | КСЗ | КТСЗ | КТСЗ | БКТСЗ | БКТСЗ | БКТСЗ | БКТСЗ |
| Z | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| n, мин-1 | 2500 | 3400 | 4000 | 6000 | 3200 | 4200 | 5600 | 3200 | 7000 | 6000 |
| L, Гн | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,042 | 0,055 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
| R1, Ом, | 1,6 | 1,6 | 1,85 | 1,56 | 1,85 | 3,2 | 0,37 | 0,35 | 0,84 | 0,80 |
| Rд, Ом | 3,2 | 3,0 | 2,75 | 1,64 | Сопротивление отсутствует |  |  |  |  |  |
| Kтр | 58 | 56 | 68 | 68 | 227 | 216 | 153 | 115 | 82 | 90 |
| С1, 10-6, Ф | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 1,0 | 1,0 | 0,47 | 0,1 | 0,35 | 0,40 |
| С2, 10-12, Ф | 80 | 140 | 70 | 40 | 35 | 130 | 57 | 160 | 80 | 37 |

Где КСЗ – контактная система зажигания;  КТСЗ – контактно-транзисторная система           зажигания; БКТСЗ – безконтактно-транзисторная система зажигания

Таблица-2

| Показа-тели | Н О М Е Р В А Р И А Н Т А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Тип системы зажигания | КСЗ | КСЗ | КСЗ | КСЗ | КТСЗ | КТСЗ | БКТСЗ | БКТСЗ | БКТСЗ | БКТСЗ |
| Z | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| n, мин-1 | 2500 | 3400 | 4000 | 6000 | 3200 | 4200 | 5600 | 3200 | 7000 | 6000 |
| L, Гн | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,042 | 0,055 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
| R1, Ом, | 1,6 | 1,6 | 1,85 | 1,56 | 1,85 | 3,2 | 0,37 | 0,35 | 0,84 | 0,80 |
| Rд, Ом | 3,2 | 3,0 | 2,75 | 1,64 | С о п р о т и в л е н и е о т с у т с т в у е т |  |  |  |  |  |
| Kтр | 58 | 56 | 68 | 68 | 227 | 216 | 153 | 115 | 82 | 90 |
| С1, 10-6, Ф | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 1,0 | 1,0 | 0,47 | 0,1 | 0,35 | 0,40 |
| С2, 10-12, Ф | 80 | 140 | 70 | 40 | 35 | 130 | 57 | 160 | 80 | 37 |