O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi

O‘zbekiston Respublikasi transport vazirligi

Toshkent davlat transport universiteti

G.R. Rixsixodjayeva, N.T. Xudayberganova, Sh.V.Esanmurodov

NASOSLAR VA NASOS STANSIYALARI

USLUBIY KOʻRSATMALAR

Toshkent – 202_

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi

O‘zbekiston Respublikasi transport vazirligi

Toshkent davlat transport universiteti

G.R. Rixsixodjayeva, N.T. Xudayberganova, Sh.V.Esanmurodov

NASOSLAR VA NASOS STANSIYALARI

60730400-Muhandislik kommunikasiyalari qurilishi va montaji (transport inshootlarida suv ta’minoti va kanalizasiya) ta’lim yoʻnalishi 3-bosqich bakalavriat talabalari uchun laboratoriya ishlarini bajarishga doir

uslubiy koʻrsatmalar

Toshkent – 202_

O‘DK 628.1.001

Nasoslar va nasos stansiyalari. Uslubiy ko‘rsatmalar. Toshkent davlat transport universiteti, Т.: 20_____, 73 bet.

Tuzuvchi: G.R.Rixsixodjayeva – PhD, dotsent

N.T. Xudayberganova – PhD, dotsent v.b

Sh.V. Esanmurodov –assistent

Taqrizchilar: B.B. Kaxarov – PhD, dotsent (TDTU);

S.R. Nurmonov -PhD, dotsent  (TAQU)

Аnnotatsiya

Ushbu uslubiy ko’rsatmalar «Nasoslar va nasos stansiyalari» fani asosida yaratilgan bо‘lib, Qurilish muhandisligi fakultetining 60730400- Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (transport inshoatlarida suv ta’minoti va kanalizatsiya) ta’lim yо‘nalishi bakalavriat talabalari laboratoriya ishlarini bajarish uchun mо‘ljallangan. Uslubiy ko‘rsatmalarda markazdan qochirma konsolli, ikki tomonlamali, uyurmali nasoslarning konstruksiyasini o‘rganish, nasoslarning ishchi g‘ildiragidagi suv oqimining kinematikasi, kavitatsion xarakteristikalari, jilg‘ali nasoslar, nasoslarning ketma-ket hamda parallel ishlashi xarakteristikasi va boshqa shu kabi ishlarni o‘z ichiga olgan.

Toshkent davlat transport universiteti Ilmiy-uslubiy kengashi tomonidan nashrga tavsiya etildi. Bayonnoma №..........., “___”______________, 20____yil

©  Toshkent davlat transport universiteti, 202_

Kirish

Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (transport inshootlarida suv ta’minoti va kanalizatsiya) ta’lim yo‘nalishining o‘quv rejasidagi “Nasoslar va nasos stansiyalari” fani mutaxassislik fanlar blokining asosiy fanlaridan biri hisoblanadi. Bu fan mutaxassisga ushbu sohada mustaqil muhandislik ishlarini amalga oshirish imkoniyatini ta’minlaydigan bilimlarni beradi va nasos agregatlarini ratsional (oqilona) tanlash masalasi suv ta’minoti va suv chiqarib tashlash tizimlarini loyihalashtirishda hamda foydalanishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur tizimlarning tejamli ishlashi to‘g‘ri tanlangan nasos agregatlari, ularning optimal (maqbul) ish rejimining tanlanishiga bog‘liq.

Eng katta foydali ish ko‘rsatkichi bilan elektr energiyasini maksimal tejab ishlaydigan nasoslarni tanlash uchun ularning xossalari bilan tanish bo‘lish va ularning tavsifidan foydalanib nasos marka (rusum)larini to‘g‘ri tanlash mahorati talab etiladi. Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (transport inshootlarida suv ta’minoti va kanalizatsiya) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalarga mo‘ljallangan mazkur ko‘rsatmalar ham ana shu maqsadga xizmat qiladi. Ular shuningdek, ushbu sohada faoliyat yuritayotgan muhandis–texnik xodimlar uchun ham foyda keltirishi mumkin.

Ushbu uslubiy ko‘rsatmalar “Nasoslar va nasos stansiyasi” fani bo‘yicha bajariladigan laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha tavsiyalarni o‘z ichiga oladi. ishda laboratoriya qurilmasi sxemasi berilgan va uning tavsifi berilgan. Bundan tashqari, kerakli tushunchalar bayon etilgan, ishning ketma-ketligi tasvirlangan va asosiy hisoblash formulalari berilgan.

Har bir ishning oxirida har bir talaba daftarda chizilgan bo‘lishi va laboratoriya ishlarini bajarish jarayonida ularni to‘ldirishi kerak bo‘lgan jadval shakllari ko‘rsatilgan. Bundan tashqari, har bir ish yakunida talaba bilimini o‘zi nazorat qilishi uchun savollar ham mavjud.

Nasoslarni o‘rnatish parametrlari va ulardan foydalanish qoidalari

Nasos qurilmasi suv chiqarish qurilmasi (pastki b’yef PB, so‘ruvchi quvur 1, nasos o‘zi 2, bosimli quvur 3, suv qabul qilish qurilmasi (yuqori b’yef), qulflaydigan 4 va o‘lchash armaturasi 5 (manovakkuummetr MV yoki vakuummetr V) va (manometr M) 6 lardan iborat.

1-rasm. Nasos qurilmasining sxemasi: a) ijobiy so‘rish balandligi bilan;

b) salbiy so‘rish balandligi bilan.

Nasos qurilmasining asosiy parametrlari

1.Sarf (unumdorligi, uzatishi) – suv xajmi, vaqtga nisbatan nasosning bosimli quvurdan o‘tishi (Q, l/s; m3/s; m3/soat). Qurilmada sarf suv oqib tusharda yoki rasxodomer yordamida o‘lchanadi.

2.Napor - H suyuqlik oqimi to‘liq solishtirma energiyalarining nasos chiqish va kirish patrubkalaridagi farqidan iborat. Oqim kuchini suv ustuni metrlarida ifodalaydilar.

Loyihalashtirilayotgan nasos agregati uchun, nasos hosil qilishi kerak bo‘lgan napor – H quyidagiga teng:

H=Hг+hт

bu yerda, H – nasos napori, m;

Hг – suyuqlikni ko‘tarilish balandligi yoki geodezik (geometrik) napor, ya’ni PB va YuB dagi suv sathi oralig‘idagi vertikal bo‘yicha masofa;

hт – quvurlardagi qarshiliklar, ya’ni naporli va so‘ruvchi quvur o‘tkazgichlardagi yo‘qolgan naporning yig‘indisi (uzunlik va mahalliy qarshiliklar bo‘yicha).

Ishlab turgan nasos agregati uchun nasos oqim kuchi H quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi, m:

H=Z+

Bunda, Z – manometr va vakuummetr ulanish nuqtasi orasidagi vertikal bo‘yicha masofa, m.

Pм, pв – mos ravishda manometr va vakuummetr ko‘rsatkichlari, Pa;

v1,v2 – mos ravishda suyuqlikning nasosga kirish va undan chiqishdagi tezliklari, m/s;

ρ – suyuqlik zichligi, kg/m3.

g – erkin tushish tezlanishi, m/s2.

3.Nasos quvvati - foydali quvvat Nn hamda nasos iste’mol qiladigan quvvat, Nn ga bo‘linadi. Foydali quvvat – Nn nasos vaqt birligi davomida suyuqlikni H balandlikka ko‘tarishda bajargan ishi bilan aniqlanadi, ya’ni nasosning foydali quvvati mazkur formulaga ko‘ra topiladi, kVt:

NP=

Bunda

ρ  – suyuqlik zichligi, kg/m3;

Q – uzatish, m3/s;

H – quvvat, m.

Nasos iste’mol qiladigan Nn quvvat, nasos dvigateldan oladigan energiyaning bir qismi nasos ichidagi gidravlik qarshilikni yengish, mexanizmlar ishqalanishi va nasosning o‘zida tirqishlar hamda konstruksiyadagi zich bo‘lmagan joylar orqali suyuqlik chiqib ketishiga sarflanishi oqibatida amalda foydali quvvat – Nn dan kattaroqdir.

Nasos iste’mol qiladigan quvvat ushbu formula bo‘yicha topiladi, kVt:

NH=

Bunda, ηn – nasos foydali ish koeffitsiyenti.

Nasos foydali ish koeffitsiyenti – ηn nasos foydali quvvatining iste’mol qilinadigan quvvatga nisbatidan iborat, ya’ni

.

Nasos agregatining foydali ish koeffitsiyenti tushunchasi mavjud bo‘lib,

Bunda

ηper– dvigateldan nasosga uzatishning foydali ish koeffitsiyenti;

- dvigateldan nasosga uzatishda foydali ish koeffitsiyenti;

ηdv– dvigatelning foydali ish koeffitsiyenti.

Nasos agregatini ishga tushirish uchun zarur quvvat quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi, kVt:

Nust=

Markazdan qochma nasoslar uchun privod sifatida asinxron qisqa tutashtirilgan yoki sinxron o‘zgaruvchan uch fazali tok elektr dvigatellarini qo‘llaydilar.

Elektr dvigatelini bevosita nasos bilan ulashda dvigatel quvvati mazkur formula bo‘yicha aniqlanadi, kVt:

NDV=KZ

Bunda

K3 – dvigatel quvvati zaxirasining koeffitsiyenti; nasos quvvatiga bog‘liq ravishda quyidagi hajmlarda qabul qilinadi:

Quvvat 2 kVt dan oshmasa                                   1,50

2 dan 5 kVt gacha                                                 1,50...1,25

5 dan 50 kVt gacha                                               1,25...1,15

50 dan 100 kVt gacha                                           1,15...1,08

100 kVt dan ortiq                                                  1,05

4.Foydali ish koeffitsiyenti (η) (FIK) nasosni suyuqlikka beradigan energiya bo‘lagini ko‘rsatadi, ya’ni

η=Nto'liqNe100%

1-laboratoriya ishi

Markazdan qochirma konsolli – K turdagi nasosning konstruksiyasini o‘rganish.

Ishdan maqsad: Markazdan qochirma konsolli nasoslarning konstruksiyalarini o‘rganish, nasos turi va markasini aniqlash.

1. Konsolli (K) markazdan qochma nasoslarning tasnifi

Konsolli (K) markazdan qochma nasoslardan sanoatda, suv ta'minoti tizimlarida, transportda va shu kabilarda toza sovuq suvni haydab bеrishda kеng foydalaniladi. Ular bir bosqichli gorizontal nasoslardan iborat bo‘lib, ishchi g‘ildiragiga suv bir tomondan kiradi, bosimi 9-95 m bo‘lganda, uzatishi 4,5 – 360 m3/soat.

Kamchiligi: 1) qobig‘i vertikal ajraluvchi; 2) zich yig‘ilmaganda vakuum yo‘qolib ketishi; 3) o‘qiy kuchlarning nomuvozanatligi.

“K” turdagi nasoslar bir pog‘onali, bir tomonlama suyuqlik kiradigan ishchi g‘ildiragiga ega bo‘lib, ishchi g‘ildirak valning konsol qismiga o‘rnatilgan. Zichlash qismi tirqishi S3 va “til” qismidagi tirqish Sтҳ quyidagicha qabul qilinadi:

S3=(0,001….0,003)D0    va    Sт=(0,03…..0,05mm)D2.

1-rasm. Nasos kesimi

1-nasos qopqog‘i; 2-shponka; 3-ishchi g‘ildirak; 4,6-bolt M 12x35; 5-nasos qobig‘i;

7-podshipnik qobig‘i; 8-gayka M 10; 9-shilka M 10x50; 10-bolt M 8x20; 11-podshipnik;

12-podshipnik qopqog‘i; 13, 15, 21-prokladka; 14-maslenka; 16-ishchi g‘ildirakning gaykasi; 17-shayba; 18-probka; 19-salnik qoplamasi; 20-himoyalovchi vtulka; 22-salnik qopqog‘i;

23-otboynik; 24-val; 25-shponka.

Konsolli nasoslar korpus, korpus qopqog‘i, ish g‘ildiragi, val va tayanch stoykadan iborat. Bir tomonlama kirishli ish g‘ildiragi va (konsol) ga gayka va shponka yordamida mahkamlanadi. Korpusning qopqog‘idagi nasosning suv kеltirish kanali suyuqlikni ish g‘ildiragiga o‘q bo‘ylab kirishini ta'minlovchi to‘g‘ri o‘qli konfuzor ko‘rinishiga ega bo‘ladi. Ishchi g‘ildiragidan chiqqan suv korpusdagi spiralsimon kanal chig‘anoq bo‘yicha olib kеtiladi. Bosim patrubkasidan bosim quvuriga chiqishi suv kеltirish o‘qiga nisbatan 90° burchak ostida joylashgan bu burchakni spiralsimon korpusning shpilkalar bilan tayanch stoykaga mahkamlanishiga qarab, 90, 180 va 270° ga burish mumkin.

Tayanch stoyakka tirak quvur va ikkita qopqoq yordamida sharikli podshipniklar va mahkamlangan bo‘lib, ular g‘ildirak aylanganda o‘qqa nisbatan holatini qayd qilib g‘ildirakni korpus dеvoriga tеgishdan saqlaydi. Podshipniklar suyuq moy bilan moylanadi. Vannadagi moy sathi moy ko‘rsatkich bilan nazorat qilinadi.

Bosimlar p2 va p1 farqi ta'sirida oldingi disk bilan korpus dеvori orasidagi bo‘shliq orqali suyuqlikning oqib kеtish kanalidan ish g‘ildiragining kirish tеshigiga tеskari (tirqilish) sizishni kamaytirish uchun nasosning ish g‘ildiragi kirishi oldiga oddiy konstruksiyali yassi halqasimon zichlama o‘rnatiladi.

Ishchi g‘ildiragini o‘qiy bosimdan saqlash uchun diskning tashqi tomonidan halqasimon zichlama qo‘yilgan va g‘ildirak vtulkasi ichiga tеshik qilingan. Ish g‘ildiragida tеshik bo‘lmaganda kichik nasoslarda qo‘shimcha zichlama qo‘yilmaydi, o‘qiy bosimni podshipniklar qabul qiladi. Halqasimon zichlamalarining tuzilishi bilan markazdan qochma nasoslarning dеtallarini ko‘rib chiqayotganda tanishish mumkin.

Korpus bilan val (uning tashqariga chiqish joyidagi) orasini zich bеrkitish uchun salnikli zichlama qo‘yiladi. Salnikli zichlama salnik korpusi, qopqoq, ip-gazlamadan iborat.

Ishchi g‘ildiragida bo‘shatish tеshiklari bo‘lganda salnik oldidagi ish kamеrasidagi bosim so‘rish tomonidan bosim r1 qiymatiga pasayadi, shu sababli salnik orqali havo so‘rilishining oldini olish uchun uning tasmasi o‘rtasiga gidravlik zichlama halqasi joylashtirilib, unga suv korpusning bosimli qismidan kеltiriladi. Suv korpus dеvoridagi kanal bo‘yicha yoki tashqi alohida quvur orqali kеltiriladi.

Konsolli K turdagi nasos – alohida turuvchi gorizontal valga ega bir bosqichli qurilma. K turdagi nasoslar zichligi va yopishqoqligi bo'yicha suvga o'xshash suyuqliklarni quyish (tortish) uchun ishlatiladi. Suyuqlikning ishshi muhitining harorati 85°C ga yetishi mumkin, o'lchami 0,2 mm dan oshmaydigan, umumiy hajmning 0,1% dan ko'p bo'lmagan mexanik aralashmalarning mavjudligiga ruxsat beriladi.

Konstruksiya bo‘yicha K (konsolli) va KM (konsol-monoblok) tipidagi nasoslar bilan bir-biridan, birinchidan, elektrodvigatelga muft yordamida ulanishi bilan ajralib turadi. Chunki ular o‘zining staninasiga ega, ikkinchidan esa elektrodvigatel bilan bitta blokni ifodalaydi, ya'ni nasosning ishchi g‘ildiragi elektrodvigatelning konsolli valida joylashadi. Nasos tanasi dvigatel tanasiga biriktirilgan.

2-rasm. K (KM) turdagi nasosning ishchi g‘ildiragi

Ushbu nasoslarning markasi eski GOST bo‘yicha quyidagicha: aK-ωs, bu yerda a – so‘rish patrubkasining diametri, 25 marta kichraytirilganda, mm; K – konsolli (KM - konsol-monoblok); ωs – tezyurarlik koeffitsiyenti ns, 10 marta kichraytirilgan, ayl/daq.

Yangi GOST 22247-96 da K-Qsoat/Н shakliga ega bo‘lgan nasoslar markasiga o‘zgartirish kiritgan, bu yerda Qsoat va Н – maksimal FIK ga mos ravishda (m3/soat) soatlik ishlashi va metrlardagi bosim.

K tipidagi nasoslarning asosiy qismlari: nasosli tanasi, so‘rish patrubkasi, ishchi g‘ildirak, val, valni mustahkamlovchi tugun (salnikli tugun), tayanchli tirgak va biriktiruvchi elastik mufta.

2. Ishni bajarish qoidalari

1.Nasosning harakat prinsipi va konstruksiyasi o‘rganiladi. Uning detallarining o‘zaro harakatlanishi va vazifasi aniqlaniladi. Ishchi g‘ildirakning eskizi chiziladi.

2.GOST 8337-57 bo‘yicha nasos markasi aniqlaniladi. Buning uchun Laboratoriya ishlarining jurnalidagi 3-jadvalda ko‘rsatilgan detallarni 1 mm gacha aniqlikda o‘lchash kerak. 2.1-jadval yordamida D2/D0 nisbati bo‘yicha ns tezyurarlik koeffitsiyenti belgilanadi, so‘ruvchi patrubka diametri o‘lchami bo‘yicha esa nasos markasiga oid birinchi raqami aniqlaniladi.

3.GOST 22247-76 markasi belgilaniladi. Buning uchun katalogdan belgilangan markadagi nasosning xarakteristikalarini toppish kerak va GOST 22247-76 markaga kiruvchi H-Q grafigidan (ishchi g‘ildirakning o‘lchangan diametri uchun) maksimal FIK dan foydalanib Q va H qiymatlari olinadi.

3 - rasm. Tezyurarlikka nisbatan ishchi  g‘ildirak shaklining o‘zgarishi

2.1-jadvali

Tezyurarlik koeffitsiyenti bo‘yicha nasoslarni kalssifikatsiyasi

| T/r | Nasoslarning nomlanishi | D2/D0 | ns ayl/daq | Tezyurarlik darajasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Markazdan qochirma | 3 | 60 | Sekinyurar |
| 2 | Markazdan qochirma | 2 | 70….150 | Normal |
| 3 | Markazdan qochirma | 1,6….1,2 | 150….350 | Tezyurar |
| 4 | Diagonal | 1,2….1,1 | 350….600 | Tezyurar |
| 5 | O‘qiy | 0,8 | 600….1200 | Tezyurar |

2.2-jadvali

O‘lchash natijalari va K nasoslarini aniqlash

| Nasos turi | Patrubka diametri, mm |  | So‘rish tomoni | Ishchi g‘ildirak o‘lchami, mm |  |  |  | ns | GOST bo‘yicha markalar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ds | dn |  | D2 | D0 | dv | D2/D0 |  | eski | yangi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Tajriba natijasi bo‘yicha xulosa

Nazorat savollar

- Nasosga kiruvchi va chiquvchi patrubkalar turi.

- Nasosning ishchi g‘ildiraklar turi.

- Nasos markasi qanday belgilanadi?

2-laboratoriya ishi

Markazdan qochirma ikki tomonlamali - Д turdagi nasosning konstruksiyasini o‘rganish

Ishdan maqsad: Markazdan qochirma suyuqlikni ikki tomondan kiruvchi nasoslarni konstruksiyalarini o‘rganish, nasos turi va markasini aniqlash.

1.Ikki tomondan kiruvchi markazdan qochma nasoslarning tasnifi

“Д” turdagi nasoslarning suv haydashi Q=55….3500 l/s yoki Q=200….12500 m3/soat va bosim H=12….137 m teng. “Д” turdagi nasoslarning afzalliklari (“K” ga nisbatan):

- ikki tomonlama suv so‘rilishida o‘qiy kuchlarning muvozanatlashuvi;

- qobiqni gorizontal ajralishi va ta’mirlash ishlari osonligi. “Д” turdagi nasoslar ikkita surish salnigiga ega. Salnigi havo so‘rilishining oldini olganligi uchun nomi so‘rish salnigi deyiladi.

Д va НД turdagi nasoslar markazdan qochma, bir pog‘onali, gorizontal, yopiq parrakli g‘ildirakli suyuqlikni kirishi ikki tomonlamali bo‘lgan suvni ko‘tarish uchun va harorati 100°C (373 K) gacha bo‘lgan turli suyuqliklarni ko‘tarish uchun mo‘ljallangan. Ushbu nasoslar meliorativ statsionar, ko‘chma va suzuvchi nasos stansiyalarida, issiqlik elektr stansiyalarida va korxonalarda qo‘llaniladi.

Д va НД tipidagi nasoslar faqat korpusning shakli bilan farq qiladi, ammo eski GOST  tomonidan turli yo‘llar bilan belgilanadi.

Д tipidagi nasos aД – ωs, НДt – bHДi kabi belgilanadi, bu yerda a va ωs konsolli nasoslar bilan bir xil qiymatlarga ega; b-25 marta mm ga kamaygan bosimli trubkasi diametri; i-harflardan birida ko‘rsatilgan bosim darajasi: н-past bosimli (H dan 20 m gacha), с – o‘rta bosimli (H 20 dan 60 m gacha), в-yuqori bosimli (H 60 m dan ortiq).

Yangi GOST 22247-96 ma’lumotlariga ko‘ra, Д tipidagi ikki kirish joyi bo‘lgan barcha nasoslar Qч-H bitta yozilishiga, bu u Qч va H konsol nasoslari bilan bir xil belgilanishga ega.

G‘ildiragiga suv ikki tomondan kiradigan bir bosqichli «Д» nasoslar korpus, korpus qopqog‘i hamda ishchi g‘ildiragidan iborat. G‘ildirak valda ikkita himoya vtulkalari orasiga o‘rnatilgan va unga rеzba yordamida mahkamlangan. Suv g‘ildiragining ikki tomonidan kiradi, shu sababdan u o‘qiy zo‘riqishlardan xoli. Foydalanish jarayonida zichlama halqalarning notеkis еyilish hamda boshqa sabablarga ko‘ra sodir bo‘ladigan kichik zo‘riqishlar radial – tirgak podshipniklarga tushadi, ko‘rib chiqayotgan nasosda radial – sharikli podshipniklar ishlatilgan.

Salniklar korpus, qopqoq, salnik tiqmasi, gidravlik zichlama halqa hamda grundbuksalardan tuzilgan. Grundbuksalar torеts sirti salnik tiqmasi uchun tayanch vazifasini o‘taydi. Salniklar siqish qopqog‘i bilan taranglanadi. Gidravlik zichlash korpus qopqog‘idagi tеshiklaridan naychalar va bo‘yicha kеltiriladigan suv bosimi bilan bajariladi.

Val uchun tayanchlar vazifasini korpus kronshtеynlariga joylashtirilgan radial – tayanch sharikli podshipniklar o‘taydi. Sharikli podshipniklar quyuq moy bilan moylanadi. Д turdagi ancha yirik nasoslarda suyuq moy bilan halqa bo‘yicha moylanadigan ishqalanib sirpanuvchi podshipniklar ishlatiladi. Podshipniklar kamеra orqali o‘tadigan suv bilan sovitiladi. Valning aylanish yo‘nalishi soat strеlkasi yo‘nalishiga qarama-qarshi, yuritma tomonidan qaralganda nasosning kirish patrubkasi chap tomonda joylashgan bo‘lishi kеrak.

Д turdagi nasoslarning ishchi g‘ildiraklari bitta tishli labirintli zichlamaga ega. Zichlanadigan zazor ikkita zichlash halqasi orasida bo‘lib, ulardan biri korpusga qo‘zg‘almas qilib mahkamlangan, ikkinchisi esa ishchi g‘ildiragining kirish joyiga qo‘zg‘aluvchan qilib mahkamlangan.

Д (НД) tipidagi nasosning ishchi g‘ildiragi

Д turdagi nasoslar K turdagi nasoslardan farqli ravishda yarim spiralsimon kirishiga va spiralsimon chiqishiga ega. Korpusi gorizontal val bo‘yicha ajraladi. Bosim va so‘rish quvurlari korpusning pastki qismiga ulanadi. Nasosning bunday tuzilish tufayli quvurlarni dеmontaj qilmasdan va dvigatеlni ajratmasdan ochish, ko‘zdan kеchirish, ta'mirlash, ayrim dеtallarni yoki butun rotorni almashtirish mumkin. Buning uchun nasos qopqog‘ini ochish kifoya. Nasos qopqog‘ining yuqori qismida tiqin bilan bеrkitilgan tеshik vakuum nasos naychasini ulashga xizmat qiladi. Suv ikki tomonlama kiradigan nasoslarning so‘rish balandligi katta bo‘lganligi uchun suv bir tomonlama kiradigan nasoslarga qaraganda sug‘orish va zax qochirish ishlarida ko‘p ishlatiladi. Ko‘p bosqichli nasoslar MS; M va MД turida ishlab chiqariladi. Rasmda MS turdagi nasos – sеktsiyali bеsh bosqichli nasosi ko‘rsatilgan bo‘lib, u boltlar  bilan tortib qo‘yilgan so‘rish, to‘rtta oraliq va bosim sеktsiyalaridan tuzilgan. Valga shponkalar bilan mahkamlangan ishchi g‘ildiraklari orqasida yo‘naltiruvchi apparatlar joylashgan. U sеksiyalar korpusi bilan yaxlit qo‘yilgan bo‘lib, suv olib kеtishga xizmat qiladi.

2. Ishni bajarish qoidalari

1. Nasosning konstruksiyasi va uning qismlari o‘zaro harakatini o‘rgangach, 3.3-jadvalga kiritiladi.

2. Nasos markasi eski GOST ga muvofiq o‘rnatiladi. Shu bilan birga, bosim darajasi (н, с, в harflari) eski markaga kiritilgan birinchi raqamning kattaligi bo‘yicha tavsiflari katalok yordamida aniqlanadi. Shuni esda tutish kerakki, bazaviy tavsifi maksimal aylanish miqdori bo‘yicha olinadi.

3. Yangi GOST dan eski GOST ga o‘tish K tipidagi nasos uchun qanday amalga oshirilganiga o‘xshash tarzda amalga oshiriladi.

1-jadvali

O‘lchash natijalari va Д nasoslarini aniqlash

| Nasos turi | Patrubka diametri, mm |  | So‘rish tomoni | Ishchi g‘ildirak o‘lchami, mm |  |  |  | ns | GOST bo‘yicha markalar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ds | dn |  | D2 | D0 | dv | D2/D0 |  | eski | yangi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Tajriba natijasi bo‘yicha xulosa

Nazorat savollar

- Nasosga kiruvchi va chiquvchi patrubkalar turi.

- Nasosning ishchi g‘ildiraklar turi.

- Nasos markasi qanday belgilanadi?

3-laboratoriya ishi

Markazdan qochirma uyurmali nasosning konstruktsiyasini o‘rganish.

Ishdan maqsad: Markazdan qochirma uyurmali nasoslarni konstruksiyalarini o‘rganish, nasos turi va markasini aniqlash.

1.Uyurmali markazdan qochma nasoslarning tasnifi

Uyurmaviy nasoslar parrakli nasoslarning bir turidir. Ularning gidravlik qismiga ish g‘ildiragi va nasosning korpusi qopqog‘i bilan birga kiradi. Nasosning ish g‘ildiragi parraksimon qilib doira bo‘yicha frеzalangan (ariqchali) og‘ir po‘lat diskdan iborat. Korpus ichiga nasos valining o‘qiga kontsеntrik tarzda quyma kanal joylashtirilib, bu kanal aylanish yo‘nalishi bo‘yicha kirishdan bosim quvuriga boradi. Bu patrubkalar orasiga ish g‘ildiragiga minimal zazor bilan boradigan va uning kamida ikkita parragini bеrkitadigan to‘siq joylashgan. To‘siq so‘rish sohasini bosim sohasidan ajratib turadi.  Nasosning so‘rish va bosim patrubkalari, odatda korpusning yuqori qismida joylashgan, bu esa dastlabki ishga tushirish vaqtida bir marta suv quyilgandan kеyin o‘z–o‘zidan so‘rilishini ta'minlaydi. Uyurmaviy nasoslar obraziv aralashmasi bo‘lmagan suyuqliklarni haydab bеrishga mo‘ljallangan. Ish g‘ildiragi bilan korpus orasidagi minimal oralii 0,15-0,2 mm dan oshmasligi kеrak.

Uyurmaviy nasoslarining ishlash printsipi markazdan qochma nasoslarniki kabi ish g‘ildiragi aylanishidan vujudga kеladigan markazdan qochma kuchdan foydalanishga asoslangan. Biroq, ularning ishida ba'zi o‘ziga xos xususiyatlar mavjud. Nasos ish g‘ildiragi o‘q yo‘nalishida aylanganda so‘ruvchi quvurdan so‘ruvchi patrubka orqali ma'lum hajmdagi suyuqlik ish g‘ildiragining ariqchalariga kiradi va bunda pеrifеriyadan markazga tomon harakatlanadi, ya'ni markazdan qochma nasoslarga nisbatan aksincha harakatlanadi. Shundan kеyin suyuqlikning bu hajmi markazdan qochma kuch ta'sirida markazdan g‘ildirak pеrifеriyasiga tomon parrak bo‘ylab harakatlanadi va suyuqlik tеzlik enеrgiyani olib, u to‘qish kanaliga chiqariladi. Kanalda suyuqlikning tеzlik enеrgiyasi bosim enеrgiyasiga (bosimga) aylanadi. Suyuqlikning bu hajmi bosim ta'sirida va g‘ildirak parraklarining so‘rishi natijasida yana parrakka tushadi va sikl takrorlanadi. Shunday qilib, ish g‘ildiragi to‘liq aylanganda sikl bir nеcha marta takrorlanadi, xar gal enеrgiya, binobarin, bosim ham ortadi. Shu sababli uyurmaviy nasos xuddi shunday diamеtrli ish g‘ildirakli markazdan qochma nasosga qaraganda 2-4 marta katta bosim hosil qiladi. Bu nasoslarning kamchiliklariga foydali ish koeffitsiеnt nisbatan (20-50%) komligi va qumli suvlarni chiqarishda qismlarning tеz еyilishi kiradi.

Uyurmaviy nasoslarning uzatishi 8-60 m3/soat, bosimi 25-250 m. Bir korpusda markazdan qochma va uyurmaviy turidagi g‘ildiraklar joylashtirilgan kombinatsiyalashtirilgan nasoslar ham ishlab chiqariladi. Bu nasoslar foydali ish koeffitsiyеntlarining yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Uyurmali nasosning afzalligi: markazdan qochma nasoslarning kattaligiga ko‘ra uyurmali nasoslar katta napor (3-9 marta ko‘proq) hosil qilish xususiyatiga ega. Ochiq turdagi uyurmali nasoslar o‘z-o‘zini so‘rish, shuningdek gazga o‘xshash suyuqlik aralashmalari bilan ishlash hususiyatiga ega.

Uyurmali nasosning kamchiligi: uyurmali nasoslarning FIK kam (35-45%), bu to‘liq quvvatda ishlashga imkon bermaydi. Uyurmali nasoslar yuqori qovushqoqlikka ega suyuqlikni tortishga ega emas. Shuningdek bu qurilma mayda donachalari mavjud suyuqliklarga nisbatan ta’sirchan. Suyuqlikda mayda donachalar mavjudligi uyurmali nasoslarni tezda yemirilishiga va teshikchalar hosil bo‘lishiga olib keladi.

Uyurmali nasoslarning tasnifi: napor – 25 m gacha, uzatishi – 12 l/s gacha, quvvati – 25 kVt gacha, FIK – 35…40%.

2. Ishni bajarish qoidalari

Aniqlangan asosiy o‘lchovlarni ifodaga qo‘yib, nasos markasi aniqlanadi.

Markazdan qochirma-uyurmali nasos uchun  tezyurarlik koeffitsiyenti Q=34 m3/s, H =53 m,  n =2900 ayl/daq uchun topiladi.

Tezyurarlik koeffitsiyenti topilgandan keyin izohda berilgan nasoslar maydoni grafigidan nasos markasi topiladi.

Xulosa qilganda albatta nasos markasi zavod nomenklaturasi yoki GOST bo‘yicha olinganligini aytib o‘tish lozim. Buning uchun stenddagi nasoslardan olgan o‘lchovlarni katalogdagi berilgan nasoslar markasi bilan solishtirish kerak. Har bir nasosning kamchiligi va afzalligi haqida yozish kerak.

2.1.Nasos konstruksiyasi bilan tanishtiriladi:

- nasos turi;

- ishchi g‘ildiragini ulanishi;

- ishchi g‘ildirakka kirish turi;

- nasosning qobig‘ini ochilishi (vertikal, gorizontal);

- ishchi g‘ildirak turi;

- napor hosil bo‘lish vaqtida pag‘onalar miqdori.

2.2.Ko‘rsatkichlarni o‘lchash:

- nasosning naporli patrubkasini diametri;

- nasosning so‘rish patrubkasini diametri;

- ishchi g‘ildirakka kirishdagi diametr qirqimi;

- ishchi g‘ildirak diametri.

Namuna

3-laboratoriya ishi

Markazdan qochirma uyurmali nasosning konstruktsiyasini o‘rganish.

Ishdan maqsad: Markazdan qochirma uyurmali nasoslarni konstruksiyalarini o‘rganish, nasos turi va markasini aniqlash.

1.Qurilmaning chizmasi

(alohida chizilgan bo‘lib hisobot bilan birga topshiriladi)

2 Berilganlar

  - Nasos markasi eski GOST bo‘yicha quyidagicha:

dв T – Ws - iст,

bu yerda, dв – so‘rish patrubkasining ichki diametrini kattaligi, mm, 25 marta kichraytirilgani (dв kattaligi 0,5 gacha yaxlitlanadi);

T – nasos turi;

WS –10 martagacha kamaytirilgan nasosning tezyurar koeffitsiyenti, ayl/daq, (WS  kattaligi 1,0 gacha yaxlitlanadi);

iст –nasos pag‘onalarning soni (agar bir pag‘onali nasos bo‘lsa, u holda iст nasos markasidan olib tashlanadi).

  - Nasos markasi yangi GOST bo‘yicha quyidagicha:

“K” turdagi nasos uchun - dв K Q/H;

“Д” turdagi nasos uchun – Д Q – H

“MC” turdagi nasos uchun – ЦНС Q – H.

bu yerda, dв – so‘rish patrubkasini ichki diametrining kattaligi;

Q – maksimal FIK bo‘lganda nasosning uzatish sarfi;

H – maksimal FIK bo‘lganda nasosning napori.

  - Maksimal FIK bo‘lganda nasosning uzatishi Q (m3/s) va napori H (m) quyidagi formula orqali aniqlanadi:

bu yerda, Дэвк - g‘ildirakka kirishdagi ekvivalent diametr, m;

Кд = 4…4,5 – koeffitsiyent;

n – nasos valining aylanish chastotasi, ayl/min;

iвх – so‘rish tomonini soni;

iст – nasos pag‘onalarini soni;

ns – nasosning teyurarlik koeffitsiyenti, ayl/min.

Nasosning tezyurarlik koeffitsiyenti:

ns=3,65*n*QH34

1.Tajribadan olingan qiymatlar

|  | Nasos turi | Parametrlari | Nasosga kiruvchi turi | Nasosdan chiquvchi turi | Korpusni yechilishi | Ishchi g‘ildirak turi | Damni ko‘rsatgich soni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uyurmali |  |  |  |  |  |  |

2.Tajribadan olingan qiymatlar asosida  ishlash

| Nasos turi | G‘ildirak o‘lchami |  |  | Soni |  | Nasos patrubkasini ichki diametri |  | Nasos valining aylanish chastotasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д2, mm | Д0, mm | dвт mm | so‘rish tomoni iвх, | siqib chiqarish pog‘onasi | so‘rish dв, mm | bosimli dн, mm | n, ayl/min |
| Uyurmali |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Nasos markasini aniqlash

| Nasos turi | Д2/Д0 | Grafik bo‘yicha n, ayl/min | Q, m3/c | Q, m3/soat | H, m | Nasos markasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eski GOST bo‘yicha | Yangi GOST bo‘yicha |
| Uyurmali |  |  |  |  |  |  |  |

4.Tajriba natijasi bo‘yicha xulosa

Nazorat savollar

- Nasosga kiruvchi va chiquvchi patrubkalar turi.

- Nasosning ishchi g‘ildiraklar turi.

- Nasos markasi qanday belgilanadi?

4-laboratoriya ishi

Markazdan qochirma nasoslarning ishchi g‘ildiragidagi suv oqimining kinematikasi

Ishdan maqsad: Nasosning ishchi g‘ildiragida tezliklar uch burchagini qurish, sarfini va damini aniqlash.

1.Ishchi g‘ildiraklar haqida tushuncha

Hamma markazdan qochirma nasoslarda o‘q vali bo‘yicha suyuqlik ishchi g‘ildiragiga beriladi. Suyuqlik zarrachalari ishchi g‘ildiragiga kirish joyida o‘q bo‘yicha yo‘nalishidan radial yo‘nalishga o‘tadi.

Ishchi g‘ildirakka suyuqlik zarrachalari C1 tezlik bilan kirib kelib markazdan qochirma kuch hisobiga oshib boradi va parrakdan chiqish joyida C2 tezlikka ega bo‘ladi. Ishchi g‘ildirakning parraklari orasida suyuqlik zarrachalari murakkab harakatda aylanma U va parrak bo‘yicha nisbiy W harakatda bo‘ladi (suyuqlik zarrachalari ishchi  g‘ildirakka kirish joyidagi tezliklarni C1, U1, W1, chiqish joyidagi tezliklarni C2, U2, W2 indekslar bilan belgilaymiz). Faraz qilamizki ishchi gildirakdagi parraklar soni cheksiz ko‘p deb, unda oqim har bir parrak orasida harakat qilayotgan oqimchalar to‘plamidan tashkil topadi. Oqimchaning mutloq tezligi aylanma va nisbiy tezliklarning geometrik yig‘indisiga teng (1-rasm).

1-rasm. Tezlik diagrammasi

C =W + U

S, U, W tezliklar parallelogramni hosil qiladi, ya'ni W tezlik ko‘rilayotgan nuqtada ishchi g‘ildirak parrasi bo‘yicha nisbiy harakatda U tezlik esa aylanma bo‘yicha harakatda bo‘ladi. Tezlik C, U va W tezliklardan tuzilgan arallelogrammaning diagonali bo‘yicha yo‘nalgan bo‘ladi.

Tezlik C ni tashkil etuvchi Cu aylanma buyicha, Cr ishchi g‘ildirakning radiusi bo’yicha ajratish mumkin  va ular:

Nazariy tomondan nasosning unumdorligi:

Bunda: Q - suv sarfi bo‘lib, u o‘z ichiga faqat nasos ishchi g‘ildiragidan o‘tayotgan suv sarfidan tashqari nasos ichida sirkulyasiya qilayotgan va salniklardan oqib ketgan suv sarflarni hisobga olgan;

- ishchi g‘ildirakka kirish joyidagi yuza.

Nazariy tomondan topilmoqchi bo‘lgan nasosning siquvi (suvning qancha balandlikka ko‘tarishi) miqdor harakat momenti o‘zgarishi teoremasidan topiladi. Unda, 1 soniyada suyuqlikni bir kesmadan ikkinchi kesmaga o‘tishda shu kesmalar orasidagi suyuqlikka ta'sir etuvchi tashqi kuchlar momenti yig‘indisiga teng.

Nazariy tomondan nasos hosil qiladigan dam Eyler ifodasi orqali topiladi:

Agar kirish joyidagi tezlik  = 0  desak, unda:

Tenglamadan ko‘rinadiki, markazdan qochirma nasoslarda hosil bo‘lgan bosim yoki siquv ishchi g‘ildirakdan chiqayotgan aylana tezligiga (diametriga), aylanish davriga va  burchakka bog‘liq. Nasos tomonidan hosil qilgan bosim va dam nazariyga nisbatan kam, chunki ishchi g‘ildirakda parraklar soni kam bo‘lgani va ishqalanish qarshiliklar hisobga olinmaganligi sabab bo‘ladi. Parraklar soni cheklanganligiga tuzatma koeffitsiyent K kiritiladi. U  tezlikni kamayishini bildiradi. Bosim yoki damni kamayishini  foydali ishchi koeffitsiyenti hisobga oladi. Unda nasos tomondan hosil qilgan bosim yoki dam teng:

bunda  .

Koeffitsiyent - nasosning konstruksiyasiga, o‘lchovlariga, ishchi g‘ildirakning ichki sirti qanchalik sifatli tayorlanganligiga bog‘liq. Odatda  = 0,8 – 0,85  ga teng,  oraliqda bo‘ladi. Agar parrakning g‘ildiraklar soni 6 dan 10 gacha, α2=8°÷14° va = 1,5 – 4,0 m/s bo‘lsa, nasosdan o‘tayotgan suv sarfi

bunda:  F - oqimning ko‘ndalang kesmasi yuzasi;

Curt - shu kesma uchun o‘rtacha tezlik.

Yuza    ;    bunda   b2 -  ishchi g‘ildirakning eni

Unda

Haqiqiy suv sarfi:

bunda:  - foydali ish koeffitsiyenti.

katta bo‘lgan nasoslar uchun  0,9,  kichik nasoslar uchun 0,6 – 0,7 ga teng.

Tezlik     ga teng bo‘lib,   n- aylanish davri , c-1 .

2. Ishni bajarish tartibi

Stendda ikkita nasos 6K-144/21 va 4 НФ larning ishchi g‘ildiragi bor bo‘lib, uning obodi bo‘yicha kesilgan. Bu nasoslarning ishchi g‘ildiragi diametri D2, unga kirish joyidagi diametri  D1, parraklarning soni n, kirish joyidagi parraklarning qalinligi  va eni  larni o‘lchab jadvalga kiritiladi (2,3 - rasmlar). Keyin ishchi g‘ildirak chizmasi qog‘ozga chiziladi. 2,3 rasmlarda tezlik U va W larni yo‘nalishlarini aniqlab, transportir yordamida ishchi g‘ildirakga kirish joyidagi  va undan chiqish joyidagi  burchaklar aniqlanadi va ular ham jadvalga kiritiladi.

| 2 - rasm | 3 - rasm |
| --- | --- |
| Markazdan qochma nasosning ishchi g‘ildiragi kanallarida suyuqlikni harakatlanish sxemasi |  |

3. Tajribadan olingan qiymatlar asosida ishlash

Tajribadan olinganlar asosida grafoanalitik usul bilan ishlanadi. Nasoslar 6K-144/21 va 4 НФ ishchi g‘ildiraklari n=1450 ayl/daq aylanadi. Ishchi g‘ildirak diametri, suyuqlikni ishchi g‘ildirakka kirish D1 larga asosan aylana  tezliklarni aniqlash mumkin

,  m/s

Ishchi g‘ildirakka kirish joyidagi suyuqlik zarrachalar tezliklari uch burchagini qurishda quyidagicha ish tutiladi. Masshtab bo‘yicha zarrachaning kirish joyidagi aylana tezligini ko‘yib, uning boshidan perpendikulyar chizig‘i chiqariladi.

| 4- rasm | 5- rasm |
| --- | --- |

KS chiziqdan  burchak o‘lchnib, OA chiziq o‘tkaziladi. Keyin C nuqtadan OA chiziqqa parallel chiziqni o‘tkazib, uni O nuqtadan o‘tkazilgan perpendikulyar chiziqni  kesishganicha  davom ettirib, B  nuqta topiladi va keyin A nuqta topiladi OA W1   tezlikni beradi.

Ishchi g‘ildirakdan suyuqlik zarrachalari chiqish joyida tezliklar uch burchagini qurish uchun masshtab bo‘yicha U2 tezlik qo‘yiladi. Vektor U2 chap tomonga davom ettiriladi va  burchak topiladi (5- rasm).

OC U2 tezlikka O nuqtadan perpendikulyar chiqariladi va mutlaq tezlik C2 tashkil etuvchi С va С lar topiladi va ular jadvalga kiritiladi.

Nasosni uzatuvchi nazariy suv sarfi:

Nazariy dam:

H=

Bunda C1 - ishchi g‘ildirakka kirish joyidagi yuza.

Olingan natijalar H, Q katalogda keltirilgan shu nasos uchun qiymatlari bilan solishtiriladi, eng maksimal bo‘lgan foydali ish koeffitsiyenti uchun. Keyin laboratoriya ishi bo‘yicha xulosa yoziladi.

Namuna

4-laboratoriya ishi

Markazdan qochirma nasoslarning ishchi g‘ildiragidagi suv oqimining kinematikasi

Ishdan maqsad: Nasosning ishchi g‘ildiragida tezliklar uch burchagini qurish, sarfini va damini aniqlash.

1. Nasoslarning chizmasi

(alohida chizilgan bo‘lib, hisobot bilan birga topshiriladi)

2. Berilganlar

a) Hisoblash ifodasi:

b) chizmada ko‘rsatilmaganlar:

- nasosni nazariy unumdorligi, sarfi, l/s;

-ishchi g‘ildirakga kirish joyidagi suyuqlik tezligi, m/s;

- ishchi g‘ildirakga kirish joyidagi yuzasi , sm2;

- kirish joyidagi diametri, sm;

- kirish joyida ishchi g‘ildirakni eni, sm;

- kirish joyidagi ishchi g‘ildirak parraklarning qalinligi, sm;

z  - ishchi g‘ildirak parraklarining soni.

1.Ko‘riladigan nasosning passport ma’lumotlari

| Nasos markasi | Aylanish chastotasi, n, ayl/min | Uzatish sarfi, Q, m3/s | Bosim, H, m | Quvvat, N, kVt | Tezyurarligi, ns, ayl/min | Xajmli FIK, ηоб | Gidravlik FIK, ηг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6К-144/21 | 1450 | 40 | 21 |  |  |  |  |
| 4 НФ | 1450 | 20 | 11 |  |  |  |  |

6-rasm. Ishchi g‘ildirak eskizi

2.Ishchi g‘ildirak o‘lchamlaridan olingan natijalar

| Nasos markasi | D, m | D0, m | D1 , m | Parraklar soni, z | 2 ,m | b2 , m |  |  | dвт, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6К-144/21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 НФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Tajribadan olingan qiymatlar asosida ishlash

7-rasm. Ishchi g‘ildirakka oqim kirishidagi tezlik rejasi

8-rasm. Ishchi g‘ildirakdan oqim chiqishidagi tezlik rejasi

5.Tajriba bo‘yicha xulosa

Nazorat savollari

- Parraklar orasida suyuqlik zarrachalari qanday harakatda bo‘ladi?

- Nasosning unumdorligi nimaga teng?

- Nima uchun hasos tomondan hosil bo‘lgan bosim yoki dam nazariyaga nisbatan kam?

- Nasosning foydaliish koeffitsiyenti nimalarga bog‘liq?

5-6-laboratoriya ishi.

Nasosning ishchi va kavitatsion xarakteristikalarini tadqiq qilish.

Ish maqsadi: Nasosning ishchi va kavitatsion xarakteristikalarini tadqiq qilish.

Qisqa nazariya: Nasos – bu yuritmaning mexanik, aylanish energiyasini suyuqlik harakati energiyasiga aylantiradigan gidravlik mashina.

Uzatish yoki unumdorlik – bu vaqt birligida nasos tomonidan uzatiladigan suyuqlik miqdori, u Q harfi bilan belgilanadi va m3/soat, l/daq va boshqalarda o‘lchanadi.

Bosim – bunasos tomonidan tortilayotgan suyuqlik uzatiladigan solishtirma mexanik ish, B harfi bilan belgilanadi va suv ustuni metrlarida (m) o‘lchanadi.

Foydali quvvat Np – bu energiya suyuqligi yo‘liga sarflanadigan quvvat.

Np=QρgH=QP; 					(1)

bu yerda, R – nasos tomonidan hosil qilinadigan bosim;

R=Rhayd-Rso‘r+8ρQ2π21d24-1d14; 			(2)

bu yerda, Rso‘r, Rhayd– mos ravishda nasosning so‘ruvchi va haydovchi patrubogidagi bosim;

d1, d2 – so‘ruvchi va bosim beruvchi patruboklarning ichki diametrlari;

ρ – suyuqlik zichligi;

g – erkin tushish tezlanishi.

Agar so‘ruvchi va haydovchi patruboklarning diametrlari bir xil bo‘lsa va patruboklar bir sathda bo‘lsa, formula (2) soddalashadi va quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

R=Rhayd – Rso‘r 				(3)

Nasoslarning xarakteristikalari: bosim hosil qiluvchi, FIK, ishchi g‘ildirakning muayyan (doimiy) aylanish chastotasida quvvat va kavitatsion xarakteristikalari va tortiladigan muhit xossalari nasosning unumdorligiga (uzatishiga) funksional tarzda bog‘liq. Nasosning bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasi (1-rasm) uning asosiy xarakteristikasi hisoblanadi. Ushbu xarakteristika nazariy bog‘liqliklar yordamida hisoblanishi yoki maxsus sinov stendida o‘lchanishi mumkin. Nasos xarakteristikalari uzatuvchi valning aylanish chastotasi o‘zgarganida o‘zgaradi, shunga mos ravishda har bir aylanish chastotasi uchun nasosning o‘z xarakteristikalar oilasi mavjud.

Nasoslarning pasportlarida, odatda, nasos valining tegishli aylanish chastotasi uchun bosim hosil qilish xarakteristikalari keltiriladi.

1-rasm. Nasosning bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasi.

Grafikda ko‘rinib turganiday, nasos qanchalik katta qarshilikni engib o‘tishga majbur bo‘lsa, u shunchalik kam uzatishni ta’minlashi mumkin. Nasos maksimal bosimni nol sarfda hosil qiladi.

Nasoslardagi kavitatsiya.

Nasosning uzatuvchi qismining so‘rish chizig‘ida erishilishi mumkin bo‘lgan minimal ishchi qiymatlar kavitatsiya boshlanishidan qochish uchun cheklanishi kerak. Kavitatsiya – bu shovqin va gidravlik zarbalar bilan kechadigan suyuqlik oqimida pufakchalarning hosil bo‘lish va keyin yorilish jarayoni, ichida siyrak bug‘lar bo‘lishi mumkin bo‘lgan suyuqliklarda bo‘shliqlar (kavitatsion pufakchalar yoki kavaklar) hosil bo‘lish jarayoni (2-rasm).

2-rasm.

Suyuqlikdan ajralib chiqqan bug‘lar va gazlar bilan to‘lgan pufakchalar oqim bilan birga harakatlanadi va yuqoriroq bosim sohasiga etganida parchalanadi va devorlarga uzatiladigan gidravlik zarba to‘lqinini yaratadi. Ushbu devorlar emirilish oqibatida asta-sekin plastik deformatsiyaga (kavitatsion eroziya) uchragan holda kuchlanishlar sikliga duchor bo‘ladi. Ushbu hodisa o‘ziga xos “metall” shovqin bilan birga kechadi, u quvur devoriga urilish oqibatida yuzaga keladi va boshlang‘ich kavitatsiya deyiladi. Nasosning uzoq vaqt kavitatsiya bilan ishlashi ishchi g‘ildirakning tez shikastlanishiga olib keladi (3-rasm).

3-rasm

Nasosning suyuqlik oqadigan qismida absolyut bosimni kavitatsiyaga olib keladigan tortilayotgan suyuqlik bug‘i tarangligi bosimigacha pasaytirish butun tizim uchun umumiy yoki mahallik bo‘lishi mumkin. Bosimning umumiy tushishi qator sabablar tufayli bo‘lishi mumkin:

-so‘rilishning geodezik balandligining oshishi yoki so‘rilish chizig‘ida tirgovuchning kichrayishi,

- tizimda absolyut bosimning pasayishi,

- tortilayotgan suyuqlik haroratining oshishi.

Bosimning mahalliy pasayishi dinamik xarakterdagi sabablar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin:

- aylanish chastotasi oshishi natijasida suyuqlik tezligining oshishi,

- oqimning uzilishi yoki siqilishi,

- oqish chiziqlarining normal traektoriyalardan chetga og‘ishi.

Kavitatsiyadan qochish uchun nasosning so‘ruvchi patrubogida yoki ishchi g‘ildirakning kirish joyida, to‘yingan bug‘lar bosimi bilan solishtirganda, muayyan ortiqcha bosim bo‘lishi zarur. Agar ushbu bosim kattaligi nasosning so‘ruvchi patrubogi ustidagi, katta agregatlar uchun esa ishchi g‘ildirak ustidagi suyuqlik ustunining balandligi sifatida ifodalansa, unda bu kattalik NPSH yoki kavitatsion zaxira deyiladi.

NPSH – «Net Positive Suction Head» iborasining qisqartmasi.  O‘lchov birligi – suyuqlik ustuni metri (suv uchun – suv ustuni metri).

Quyidagilar farqlanadi:

NPSHr – nasosning so‘ruvchi patrubogida tirgovuchning talab qilingan qiymati;

NPSHa – nasosning so‘ruvchi patrubogida tirgovuchning joylashgan (mavjud) qiymati.

NPSHr – nasosning kavitatsion xarakteristikasi hisoblanadi, ishlab chiqaruvchi tomonidan eksperimental tarzda belgilanadi. Ishlab chiqaruvchilar grafikda ishchi xarakteristikaning unumdorligiga qarab aynan uning qiymatini ko‘rsatadi, u nasos konstruksiyasiga, ishchi g‘ildirakning unumdorligi va aylanish tezligiga bog‘liq. NPSHr – nasosdagi bosimning barcha yo‘qotishlarini kompensatsiyalash va suyuqlikni to‘yingan bug‘lar bosimi darajasidan yuqorida ushlab turish hamda kavitatsiya natijasida yuzaga keladigan bosim yo‘qotishlarini 3% darajasida cheklash uchun nasosning so‘ruvchi patrubogidagi zarur tirgovuch. Bosim tushib ketishiga uch foizli zaxira – hisob-kitoblarni engillashtirish uchun qabul qilingan NPSHr ning umumiy qabul qilingan mezoni.

NPSHa – nasos ishlaydigan tarmoq xarakteristikasi. Nasosning so‘ruvchi tirgovuchidagi mavjud qiymatni bildiradi va atmosfera bosimi (yoki yopiq tizimdagi absolyut bosim), nasosning so‘rish balandligi va to‘yingan bug‘lar bosimi orasidagi farqqa teng. Nasosning so‘rish tomoniga o‘rnatilgan manometr ko‘rsatkichlari yordamida aniqlanadi yoki turli tipdagi tizimlar uchun mo‘ljallangan formulalar bo‘yicha hisoblanadi.

Tarmoqda har doim quyidagi shart bajarilishi kerak:

NPSHa  >  NPSHr   				(4)

Aks holda NPSHr pastroq bo‘lgan nasos tanlanadi yoki kirish joyida bosim oshiriladi yoki suyuqlik harorati pasaytiriladi.

Tizim uchun NPSHa hisobi nasosning so‘rish tomoniga o‘rnatilgan manometr ko‘rsatkichlari yordamida quyidagi formulalar bo‘yicha amalga oshiriladi:

NPSHa = Pabs – Pto‘y.bug‘.+ hv 			(5)

bu yerda, Pabs – nasosning kirish joyidagi absolyut bosim Pabs = Patm +  Pkir;

Patm – metrlarda ifodalangan atmosfera bosimi;

Pnto‘y.bug‘ – suyuqlikning maksimal ishchi haroratidagi metrlarda ifodalangan suyuqlik to‘yingan bug‘larining bosimi;

Pkir – nasos so‘rganida metrlarda ifodalangan nisbiy bosim;

hv=v22g– so‘radigan o‘tkazuvchi quvurdagi metrlarda ifodalangan dinamik bosim, v – suv oqimining tezligi.

Bosimni ustun balandligiga qayta hisoblash quyidagi formula bo‘yicha amalga oshiriladi:

H =Pρg; 							(6)

Shuningdek 4-rasmda tasvirlangan holat uchun NPSHa ni boshqa formula yordamida ifodalash mumkin:

NPSHa = z0 +(Patm - Pto‘y.bug‘.) - ΔB1-0;		(7)

bu yerda, ΔB1-0 – oziqlantiruvchi bakdan nasosning so‘ruvchi patrubogigacha bo‘lgan uchastkada bosimdagi yo‘qotishlar;

z0 – satx darajalar orasidagi farq.

4-rasm. Bosimdagi yo‘qotishlar. Hisoblash boshlanadigan daraja.

Aytish joizki, yo‘qotishlar kattaligi ΔH1-0 sarf kattaligiga Q bog‘liq.

Suyuqlik zichligining qiymati qiymati tegishli haroratda ma’lumot jadvallaridan olinadi.

Kavitatsion oqim o‘lchamsiz parametr (kavitatsiya soni) bilan xarakterlanadi:

X=2(P-PS)ρV2 ; 						(8)

bu yerda,

P – bostirib keluvchi oqimning gidrostatik bosimi, Pa;

PS –atrof-muhitning muayyan haroratida suyuqlikning to‘yingan bug‘lari bosimi, Pa (1-ilovaga qarang);

ρ – muhit zichligi, kg/m³;

V – oqimning tizimga kirishdagi tezligi, m/s.

Ma’lumki, kavitatsiya oqimdagi bosim bug‘lar (to‘yingan bug‘lar)ning hosil bo‘lish bosimiga teng bo‘lgan paytdagi sharoitlarga erishilganida yuzaga keladi. Bunga kavitatsiya mezonining chegaraviy qiymati to‘g‘ri keladi. X kattalikka qarab, oqimlarning to‘rtta turini farqlash mumkin:

- kavitatsiyagacha bo‘lgan — X >1 dagi yaxlit (bir fazali) oqim;

- kavitatsion — (ikki fazali) X≈1dagi oqim;

- plyonkali — X <1 da kavitatsion bo‘shliqning qolgan yaxlit oqimdan barqaror ajralishi (plyonkali kavitatsiya) bilan kechadigan oqim;

- superkavitatsion — X≪1 da.

Ishni bajarish tartibi:

Qisqa nazariya va stend konstruksiyasi bilan tanishish.

Nasos xarakteristikalarini olish uchun ishchi sxemani yig‘ish (Pu2 nasosi misolida) – 1,5 kranlarni ochish; 3,4,6 kranlarni yopish.

Qurilmani yoqish. Pu2 nasosni yoqish.

BD3, BD4, Q asboblarining ko‘rsatkichlarini qayd qilish; Iste’mol qilinadigan quvvatni N aniqlash. Qiymatlarni 1-jadvalga kiritish.

5-kranni qisman yopish.

4-bandni takrorlash.

5-kranni yopishning turli holatlari uchun 5-6 bandlarni takrorlash. SHundan so‘ng 5-kranni to‘liq ochish.

Kavitatsiya hodisasi bilan tanishish – 1-kranni asta-sekin yopgan holda, kavitatsiya boshlanishining belgilari – taqillashlar, zarbalar, uzatishning keskin tushib ketishi paydo bo‘ladigan holatga erishish kerak. BD3 bo‘yicha bosim qiymatini qayd etish va 1-kranni tezda ochish.

Diqqat! Nasosning kavitatsiya bilan uzoq vaqt ishlashi uni ishdan chiqaradi! Kavitatsiya vaqtini 1-2 soniyadan oshirmang.

Barcha o‘lchash ishlari yakunlanganidan keyin qurilmani o‘chirish. Nasos hosil qiladigan bosim qiymatini formula (3) bo‘yicha hisoblash, bu erda Rhayd=R(BD4); Rso‘r=R(BD3), nasos hosil qiladigan bosimni formula bo‘yicha (6) hisoblash. Turli ish rejimlari uchun mo‘ljallangan formula bo‘yicha (1) nasosning foydali quvvati qiymatini hisoblash. Nasosning FIKni hisoblash η=NpN. Olingan natijalarni 1-jadvalga kiritish.

Natijalarga ishlov berish – bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasini tuzish H=f(Q); Np=f(Q), η=f(Q) xarakteristikalarini tuzish.

Natijalarni tahlil qilish, xulosalar qilish.

1-Jadval

| Tajriba № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R(BD3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R(BD4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tajriba bo‘yicha xulosa

7-laboratoriya ishi

Jilg‘ali nasoslar

Ishdan maqsad: Jilg‘ali nasos o‘ziga qo‘shimcha suv oqimini so‘rib olishini D.Bernulli tenglamasi yordamida tushintirish.

1. Boshlang‘ich ma’limotlar

Jilg‘ali nasos boshqa turdagi nasoslardan farqi shundaki, unda hech qanday harakat qiluvchi elementlari mavjud emas. Bunday nasoslarda asosiy ishchi oqim  Q1  uzining bir qism energiyasini so‘rib olayotgan Q2 oqimga berib, keyin birgalikda  Q1 + Q2 harakatda bo‘ladi.

Bunday nasoslarning afzalligi shundaki, uning konstruksiyasi sodda, ishlashi ishonchli, katta bo‘lmagan o‘lchamlarga ega, narhi ham baland emas. Shuning uchun u xalq ho‘jaligining ko‘p sohalarida ishlatiladi. Nasosdan o‘tayotgan ishchi oqim Q1 ga qarab: gidroelevator deyiladi, agar u sovuq suv bo‘lsa; elevator deyiladi, agar issiq suv bo‘lsa; injektor deyiladi, agar qaynoq suvning buglari bo‘lsa; ejektor deyiladi, agar havo yoki gaz bo‘lsa.

Jilg‘ali nasoslar quyidagi asosiy elementlardan iborat: 1-konik toraygan (soplo) qismi; 2-so‘ruvchi kamera; 3-suyuqliklarni aralashtiradigan kamera; 4-sekin konik kengaygan (diffuzor) qismi (1- rasm). Jilg‘ali nasos ishlash prinsipini 2-rasmda kor‘ish mumkin. D. Bernulli tenglamasiga asosan ideal suyuqlik uchun solishtirma potensial va kinetik energiyalarning yig‘indisi olingan ihtiyoriy kesmalarda o‘zgarmasdir

|  | - Elevator soplosi; - Qabul qilish kamerasi; - Aralashtirish kamerasi; - Diffuzor; - Suyuqlikni aralashtirish. |
| --- | --- |

1- rasm. Jil‘gali nasos

Soploga kirishda ko‘ndalang kesmaning torayishi hisobiga oqim katta tezlikga ega bo‘ladi, ya'ni solishtirma kinetik energiya oshib boradi. Shunda ma'lum bir tezlikdan oshganida, so‘ruvchi kamerada bosim atmosfera bosimidan ham kamayib ketib vakuum hosil bo‘ladi. Vakuum ta'sirida  A  rezervuardan tortib olinayotgan suv so‘ruvchi kameradan keyin aralashtirgich kameraga o‘tib, unda ishchi oqim  Q1 bilan  so‘rib olingan  Q2  oqimlar aralashib,  Q1 oqimning bir qism energiyasi    Q2 oqimga o‘tadi. Aralashgich kameradan keyin  Q1 + Q2 oqim diffuzorga o‘tadi va unda oqim tezligi kamayib statik bosimi oshadi. Keyin oqim damli quvurdan B rezervuarga tushadi.

Quvurning ishqalanish qarshiligi va mahalliy qarshiliklardagi yoqolgan damlarni hisobga olganda haydovchi ishchi suyuqlikga sarflangan quvvat:

( 1 )

Foydali quvvati esa:

( 2 )

bunda:   Q2 -   nasos  A    idishdan so‘rib olgan suv sarfi;

H2 -  nasosdan o‘tgan suvni  dami , ko‘tarish balandligi;

Q1-  ishchi suyuqlik sarfi;

H1-  ishchi dam.

Nasos so‘rib olgan Q2 suv sarfiga  Q1  ning nisbati so‘rish koeffitsiyenti deyiladi

( 3 )

Suyuqlik ko‘targan balandligi H2 ga suyuqlikning to‘la dami H1 ga nisbati o‘lchovsiz dam deyiladi

( 4 )

So‘rish koeffitsiyenti    va o‘lchovsiz dam  larga qarab jilg‘ali nasosning foydali ish koeffitsiyenti

( 5 )

oraliqda bo‘ladi.

2. Ishni bajarish tartibi

Qurilma jilg‘ali  1- nasosga suv oqib keladigan 2-quvur, zulfini bilan, nasosdan chiqqan suvni 7-damli quvurdan o‘lchov idish  B  ga tushadi. O‘lchov  A  idish,  so‘ruvchi quvur (vakuummetri bilan) orqali nasos bilan ulangan. Tajribadan keyin A va B idishlarni bo‘shatishda, kranlar mavjud (2 rasm).

Tajriba boshlanishdan oldin A o‘lchov idish suv bilan to‘ldiriladi. Keyin kranni berkitib nasosga suvni uzatuvchi quvurdagi  kran ochiladi. Quvurdagi kran ko‘proq ochilganida suv oqimi nasosning aralashgich kamerasida vakuum hosil qilib so‘ruvchi quvur yordamida  A idishdan suv sarfini tortib oladi va u ishchi suv sarfi Q1 bilan birgalikda diffuzordan o‘tib, damli bo‘lgan quvurda harakat qilib, o‘lchov idish  B  ga tushadi. Tajriba boshlanishi bilan sekundomer ishga tushiriladi. O‘lchov idish  A  va  B  lardagi suv sathlari o‘lchanadi. Tajriba 60 sek vaqtda davom etadi. Tamom bo‘lishi bilan B  idishda suv sathi qanchaga ko‘paygani,  A  idishda esa qanchaga kamaygani belgilab olib, hamma o‘lchovlar jadvalga kiritiladi. Jadvalga tajriba davom etishi paytida ikkita manometr va vakuummetr qiymatlari  ham kiritiladi.

2- rasm. Jilg‘ali nasosni sinash qurilmasi.

Nasosga suvni uzatuvchi quvurdagi kranni to‘la ochilgan holatigacha, ya'ni  ishchi suv sarfining har xil qiymatlarida  5-6 marta tajriba o‘tkazilib, olingan qiymatlar jadvalga kiritiladi.

3. Tajribadan olingan qiymatlar asosida ishlash

Nasos ishlashi 4 ta parametrlar bilan tavsiflanadi:

3.1 So‘rib oluvchi suv sarfi

bunda:  F2 - o‘lchov idishning yuzasi;

C1, C2- o‘lchov idishdagi suv sathlari;

T - tajriba vaqti.

3.2 Ishchi oqimning sarfi

bunda:

,

- nasosning haydovchi suv sarfi,

- nasosdan o‘tayotgan ishchi oqimning sarfi.

3.3 Nasos hosil qiladigan ishchi dam

ishchi dam

bunda:        ,   ;

, - nasos oldidagi va undan keyingi manometrlarning ko‘rsatkichlari.

Nasosni foydali dami - suv sarfi  Q oqimning to‘la damidan so‘ruvchi sarfining to‘la dam farqiga aytiladi

oqimning to‘la dami.

3.4 Nasosning foydali ish koeffitsiyenti

Nasosning foydali ish koeffitsiyenti deb foydali quvvatga sarflangan quvvat nisbatiga aytiladi.

Jilg‘ali nasos tavsifini o‘lchovsiz bo‘lgan

va

bog‘lanishlarda ko‘rish mumkin

bunda:   - nisbiy sarfi;  - nisbiy dam.

Foydali ish koeffitsiyenti:

Nasosdagi eng tor joydagi (soplodan chikish joyi) dami quyidagiga teng

dan

Hisobotda jilg‘ali nasos chizmasi, tajribadan olingan qiymatlar va ular asosida hisob- kitob qilish, o‘lchovsiz tavsiflari va tajribalar bo‘yicha xulosa bo‘lishi kerak

Namuna

7 - laboratoriya ishi

Jilg‘ali nasos

Ishdan maqsad: Jilg‘ali nasos o‘ziga qushimcha suv sarfi Q2 ni so‘rib olishni  D.Bernulli  tenglamasi yordamida tushuntirish.

1. Qurilma chizmasi

(alohida chizilgan bo‘lib, hisobot bilan birga topshiriladi)

2. Berilganlar

- Foydali ish koeffitsiyenti hisoblash ifodasi:

Nisbiy sarfi:

Nisbiy dam:

- Chizmada ko‘rsatilmagan o‘lchovlar:

F = 3600 sm - o‘lchov bakning yuzasi;

d = 5,2 sm - quvur diametri;

d  = 1,1 sm - soplo  diametri.

- Qabul qilingan belgilar:

- so‘rib olingan suv sarfi;

- nasosni haydovchi suv sarfi;

- nasosdan o‘tayotgan ishchi oqimning sarfi;

Ishchi dam:

Foydali dam:

bunda:

;    ;

3.Tajribadan olingan qiymatlar

| Tajribalar | A idishdagi suv sathlari |  | Tajriba vaqti T | В idishdagi suv sathlari |  | Manometr ko‘rsatkichlari |  | Vakuum. ko‘rsatkichi Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С | С | Р | Р |  |
|  | С | С |  |  |  |  |  |  |
|  | sm | sm | sек | sm | sm | kgk/sm | kgk/sm | kgk/sm |
| 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Tajriba qiymatlari bilan ishlash

| Hisoblash ifodalari | O‘lchovlar | T a j r i b a l a r |
| --- | --- | --- |
|  | sm3/s |  |
|  | sm3/s |  |
|  | sm3/s |  |
|  | m |  |
|  | m |  |
|  | m |  |
|  | m |  |
|  | - |  |
|  | m |  |

5. Tajriba bo‘yicha xulosa

Nazorat savollar

- Jilg‘ali nasos qanaqa qismlardan iborat?

- Nasos ishlash prinsipini tushuntiring.

- Soploni ishlatish maqsadi nimada?

- Arashtirish kamerasining maqsadi nimada iborat?

- Diffuzorning nimaga kerakligini tushuntiring?

- Arashtirish kamerasida vakuum hosil bo‘lishini D.Bernulli tenglamasi asosida tushuntiring.

8– laboratoriya ishi

Nasoslarning quvurlar tizimi bilan birgalikda ishlashi

Ishdan maqsad:

- Alohida va birga sinalgan natijalar bo‘yicha ikkita nasoslarni ketma-ket va parallel ishlashidagi umumiy bosim H=f(Q) xarakteristikasini aniqlash.

- Alohida ishlaydigan nasoslarni bosim H=f(Q) xarakteristikasi va ular orasidagi bog‘liqlik xarakteristikasini aniqlash.

1.Nasoslarni parallel ishlashi

Agar bitta quvur tarmog‘iga bir nechta nasoslar parallel birlashtirilsa, u holda tarmoqdagi suv sarfi barcha ishlayotgan nasoslar suv uzatishlari yigindisiga teng, nasoslar hosil qiladigan bosimlar esa bir xil bo‘ladi. Ana shu shart parallel ishlayotgan nasoslarning umumiy xarakteristikasini qurish imkoniyatini beradi. 1-rasmda ikkita bir xil parallel ulangan nasoslarning bosim xarakteristikasi HI+II va FIK η keltirilgan. Ularning umumiy xarakteristikasi HI+II  o‘zgarmas bosim qiymatlarida suv uzatishlari qiymatlari qo‘shib ko‘riladi ya’ni HI=HII=H va Q=QI+QII bo‘ladi.

Izoh: bu yerda umumiy quvurgacha (m nuqtagacha) bo‘lgan bog‘lovchi quvur uzunligi qisqa va uning gidravlik qarshiligi hisobga olinmagan holat ko‘rilgan.

Demak, umumiy yig‘indi xarakteristika HI+II abssissa yoki (suv uzatishi) ikkilantirilib quriladi. Umumiy yig‘indi HI+II xarakteristika bilan quvur tarmog‘ining Htr xarakteristikasi, ya’ni gidrodinamik egri chizigi (Htr = Hg + RTQ2 formula) kesishgan ishchi nuqta A parallel ishlayotgan nasoslarning ish tartibini belgilaydi. Yuqoridagi 1-rasmdagi nasoslarning ish tartiblarini tahlil qilib aytish mumkinki, ular birgalikda ishlayotganda QA =2 QA 1 miqdorda suv uzatayotgan bo‘lsa, ana shu o‘lchamdagi quvurga alohida-alohida ishlaganda har biri QB miqdoridagi suvni uzatish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Demak, nasoslar parallel ishlayotganda, alohida ishlashiga nisbatan ΔQ miqdorda kam suv uzatadi, ya’ni:

ΔQ=QA-2QB:

ΔQ — parallel ishlayotgan nasoslarning suv uzatish “taqchilligi” deb atalib, alohida va parallel ulangan nasos qurilmasi variantlarini taqqoslashda asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkich hisoblanadi. ΔQ ning miqdori quvur tarmog‘ining gidravlik qarshiligiga bog‘liq bo‘lib, qarshilik qancha kam bo‘lsa, ΔQ shuncha kichik bo‘ladi.

Quvurning suv sarfi Q ortishi bilan undagi bosim isroflari ko‘payishi va ΔQ miqdorining ortishini e’tiborga olib, nasos qurilmalari va stansiyalarini loyihalashda bitta quvurga uchtadan ortiq nasoslarni ulash tavsiya etilmaydi. Keyingi navbatda bosim xarakteristikasi H=f(Q) har xil bo‘lgan ikkita turli nasoslarni parallel ishlash holatini ko‘ramiz (2-rasm).

1.Ikkita bir xil nasosning parallel ishlashi

Avvalgi holdagi kabi bog‘lovchi quvurlar tutashgan m nuqtada nasoslarning bosimi bir xil bo‘ladi, ya’ni H = HI = HII, va umumiy suv uzatishi Q = QI + QII. Nasoslarning yig‘indi xarakteristikasi HI+II, bir xil bosim qiymatlarida suv uzatishlari qiymatlarini qo‘shib quriladi. Htr = Hg + RTQ2 formuladagi Q ga qiymatlar berib, quvurlar tarmog‘ining gidrodinamik egri chizig‘i Htr quriladi (2-rasm) va nasoslarning yig‘indi xarakteristikasi HI+NII, bilan kesishgan A umumiy ishchi nuqtasi orqali parallel ishlayotgan nasoslarning haqiqiy ish ko‘rsatkichlari topiladi.

Alohida va parallel ishlash holatlaridan kelib chiqib, A, B va C nuqtalar qiymatlaridan nasoslarning suv uzatishi “taqchilligi” ΔQ qiymatini aniqlash mumkin, ya’ni:

ΔQ = QB + QC - QA

bu yerda, QB va QC— nasoslarning alohida quvurlarga suv uzatishi; QA - ikkala nasos bitta quvurga parallel ishlash davridagi umumiy suv uzatishi.

2-rasm. Ikkita har xil nasosning parallel ishlashi

Parallel ulangan har xil xarakteristikali nasoslarning o‘rtacha FIK qiymati quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

Birinchi nasosning bosimi HI  0 va k nuqtalar oralig‘ida ikkinchi nasos bosimi HII dan kam bo‘lganligi sababli ishchi nuqta A 0-k nuqtalar orasida joylashgan hollarda bir qism suv birinchi nasosdan teskari oqib o‘tadi. Bunday holatni oldini olish uchun birinchi nasosning bosimli tomoniga teskari qopqoq o‘rnatish zarur bo‘ladi. Yuqoridagi holatdan xulosa qilib, bosimlari yaqin bo‘lgan nasoslarni parallel ulash tavsiya etiladi.

1.Nasoslarning ketma-ket ishlashi

Birinchi nasos uzatkichi ikkinchi nasos so‘rgichiga ulansa, nasoslar ketma-ket bog‘lanadi. Bunday bog‘lanishda nasoslarning suv uzatishlari teng, bosimlari esa har bir nasos bosimi yig‘indisiga teng bo‘ladi, ya’ni Q=QI=QII va H= HI+HII. Ana shu qoida asosida o‘zgarmas suv uzatish miqdorlarida nasoslarning bosimlari qiymatlarini qo‘shib, umumiy bosim xarakteristikasi HI+HII tuziladi (3-rasm).

3-rasm. Ikkita nasosning ketma-ket ishlashi

3-rasmda ikkita har xil nasoslarning HI, ηI, va HII, ηII xarakteristikalari va ularning ketma-ket ulanishidagi umumiy xarakteristikasi HI+HII keltirilgan. Ketma-ket ulangan nasoslarning haqiqiy ish tartibi HI+HII xarakteristikani quvurlar tizimining xarakteristikasi Htr kesishgan ishchi nuqta A koordinatalari bilan belgilanadi. Yuqoridagi parallel va ketma-ket ulash bo‘yicha keltirilgan misollarda nasoslar bir-biriga yaqin joylashgan holdagi sxemalar ko‘rib chiqildi. Agar nasoslar oralig‘i uzoq bo‘lib, l masofada bog‘lovchi quvurlar bilan ulansa, u holda bog‘lovchi quvurdagi bosim isroflarini birinchi nasos xarakteristikasidan ayirib, keyin ikkinchi nasos xarakteristikasiga qo‘shilishini e’tiborga olish zarur.

Agar bir xil nasoslar ketma-ket bog‘lansa, ularning FIK bir xil saqlanadi. Ketma-ket ulash uchun suv uzatishlari va geometrik o‘lchamlari yaqinroq nasoslar qabul qilinadi.

Ikkita ketma-ket ishlayotgan har xil nasoslarning o‘rtacha FIK ηo‘rt  quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

Amaliyotda katta bosim hosil qilish talab qilingan hollarda nasoslarni ketma-ket ulab ishlatish mumkin. Lekin nasoslarning qobig‘i va ish detallarini yuqori bosimga chidamliligini e’tiborga olish zarur. Ko‘p xollarda nasoslarning texnik xarakteristikalarida chegaralangan bosim qiymatlari keltiriladi. Lekin bunday ko‘rsatkichlar berilmaganda nasos ishlab chiqaruvchi zavoddan tavsiyalar olinadi.

2. Nasosni sinashda kerak bo‘ladigan asosiy ma’lumotlar

Ikkita parallel va ketma-ket ishlaydigan markazdan qochma nasoslar bilan nasos qurilmalarini sinash uchun mo‘ljallangan stend haqida asosiy ma’lumotlar:

- Stend sxemasi 4-rasmda keltirilgan;

- Nasoslar: №1-markali __________ , n = ____________ayl/daq,

№2-markali __________ , n = ____________ayl/daq;

- Elektrodvigatellar: №1-markali __________, n = _________ayl/daq,

№2-markali __________ , n = _________ayl/daq;

- Manometr va vakuumetrlar ko‘rsatkichlardagi bosimlar mos kelayotgandagi suyuqlik nuqtalari orasidagi masofa – zo‘lch = _____ m;

- So‘ruvchi quvur o‘tkazgichning diametri – ds = ________ m;

- Ulangan, bosimli va umumiy bosimli quvur o‘tkazgichlarning diametri – db = _________ m;

Nasos parametrlarini aniqlash uchun asosiy elementlar

Ko‘rilayotgan nasos qurilmasi uchun bosimni aniqlash formulasi quyidagi ko‘rinishga ega:

bu yerda, Pm – umumiy bosimli quvurga o‘rnatilgan manometr ko‘rsatkichi, M3; Pv – nasosdan oldin o‘rnatilgan quvurlardagi vakuumetr ko‘rsatkichi, V; γ – suyuqlikni solishtirma og‘irligi; ρ – suyuqlik zichligi; g – erkin tushish tezlanishi, m/s2; Vb va Vs – nasosdan oldin va umumiy bosimli quvurlardagi suvning harakatlanish tezligi, m/s; Zo‘lch - manometr va vakuumetrlar ko‘rsatkichlardagi bosimlar mos kelayotgandagi suyuqlik nuqtalari orasidagi masofa, m.

4-rasm. Ikkita parallel va ketma-ket ishlaydigan markazdan qochma nasoslar bilan nasos qurilmalarini sinash uchun mo‘ljallangan stend sxemasi:

1 va 2 - nasoslar; 3 va 4 - elektrdvigatel; 5 - yer osti hovuzi; 6 va 7 - qabul qiluvchi klapanlar;

8 va 9 – so‘ruvchi quvurlar; 10 va 11 - bosimli quvurlar; 12 - ulovchi quvuri; 13 - umumiy bosim quvurlari; 14, 15, 16, 17 va 18 - zulfin; 19 - bosimli bak; 20 - uchburchak suv oqib tushar; 21 - o‘lchov masshtabli p’yezometrik naychalari; 24 – yig‘uvchi quvur.

- Alohida ishlovchi nasosning bosimi. So‘ruvchi va umumiy bosimli quvurlarni ichki diametrlari bir xil, ya’ni ds = db va Vs = Vb, bo‘lganligi uchun quyidagi ko‘rinishdagi formula orqali nasos bosimi aniqlanadi:

- Parallel ishlaydigan nasoslarning umumiy bosimini aniqlash. Ikkala nasos bir-biriga yaqin tavsifga hamda quvurli kommunikatsiyalari esa bir biridan kam farqlanadigan gidravlik yo‘qotishga ega deb qabul qilamiz. Shunda so‘ruvchi va umumiy bosimli quvurlarni ichki diametrlari bir xil bo‘lgan (ds = db) parallel ishlaydigan nasoslarning umumiy bosimi quyidagi formula orqali aniqlash mumkin:

0,5Vb = Vs, chunki Q = Q1 + Q2 = 2Q1 = 2Q2

bu yerda, Q – umumiy bosimli quvurdagi suv sarfi; Q1 - №1 nasosning suv uzatish sarfi; Q2 - №2 nasosning suv uzatish sarfi.

- Ketma-ket ishlaydigan nasoslarning umumiy bosimini aniqlash. So‘ruvchi va umumiy bosimli quvurlarning ichki diametrlari bir xil, ya’ni ds = db va Vs = Vb, bo‘lganligi uchun nasos bosimi quyidagi ko‘rinishdagi formula orqali aniqlanadi:

Namuna

8-laboratoriya ishi

Nasoslarning quvurlar tizimi bilan birgalikda ishlashi

Ishdan maqsad:

- Alohida va birga sinalgan natijalar bo‘yicha ikkita nasoslarni ketma-ket va parallel ishlashidagi umumiy bosim H=f(Q) xarakteristikasini aniqlash.

- Alohida ishlaydigan nasoslarning bosim H=f(Q) xarakteristikasi va ular orasidagi bog‘liqlik xarakteristikasini aniqlash.

1. Nasosning chizmasi

(Ikkita parallel va ketma-ket ishlaydigan markazdan qochma nasoslar bilan nasos qurilmalarini sinash uchun mo‘ljallangan stend sxemasi)

2. Berilganlar

- Stend sxemasi 4-rasmda keltirilgan;

- Nasoslar: №1-markali __________ , n = ____________ayl/daq,

№2-markali __________ , n = ____________ayl/daq;

- Elektrodvigatellar: №1-markali __________, n = _________ayl/daq,

№2-markali __________ , n = _________ayl/daq;

- Manometr va vakuumetrlar ko‘rsatkichlardagi bosimlar mos kelayotgandagi suyuqlik nuqtalari orasidagi masofa – zo‘lch = _____ m;

- So‘ruvchi quvur o‘tkazgichning diametri – ds = ______ m;

- Ulangan, bosimli va umumiy bosimli quvur o‘tkazgichlarning diametri – db = _________ m;

3. Tajribadan olingan qiymatlar

Alohida ishlaydigan nasoslarni bosimli tavsifini olish.

1-jadval

O‘lchov ma’lumotlari bo‘yicha №1 nasosning bosimli xarakteristikasini hisoblash

| № | Kattaliklarning nomlanishi | O‘lch. birligi | TAJRIBALAR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nasos sarfi Q | l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Manometrdagi ko‘rsatkich PM3 | atm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Manometrdagi ko‘rsatkich PMV | atm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nasos bosimi H1 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-jadval

O‘lchov ma’lumotlari bo‘yicha №2 nasosning bosimli xarakteristikasini hisoblash

| № | Kattaliklarning nomlanishi | O‘lch. birligi | TAJRIBALAR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nasos sarfi Q | l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Manometrdagi ko‘rsatkich PM3 | atm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Manometrdagi ko‘rsatkich PMV | atm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nasos bosimi H2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |

O‘lchov ma’lumotlari bo‘yicha ikkita ketma-ket ishlaydigan nasoslarni bosimli xarakteristikasini olish.

3-jadval

O‘lchov ma’lumotlari bo‘yicha ikkita ketma-ket ishlaydigan nasoslarning umumiy bosimli xarakteristikasini hisoblash

| № | Kattaliklarning nomlanishi | O‘lch. birligi | TAJRIBALAR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nasos sarfi Q1+2 | l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Manometrdagi ko‘rsatkich PM3 | atm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Manometrdagi ko‘rsatkich PMV | atm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nasos bosimi H1,2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Tajribaviy bosim tavsifi.

- Alohida ishlaydigan №1 va №2 nasoslar: H1 = f(Q1), H2 = f(Q2), ularning parallel va ketma-ket ishlaganda: H1,2 = f(Q1+2), H1+2 = f(Q1,2).

- №1 va №2 nasoslarni parallel va ketma-ket ishlagandagi nazariy bosimli tavsifi /alohida ishlaydigan №1 va №2 nasoslarning mavjud tavsifiga asoslangan holda/: H1,2 = f(Q1+2), H1+2 = f(Q1,2).

5. Tajriba bo‘yicha xulosa

Nazorat savolar

- Parallel ishlayotgan ikkita har xil nasoslarning har birini suv uzatish va bosimi qanday aniqlanadi?

- Parallel ulangan ikkita nasosning alohida-alohida ishlagan holga nisbatan qancha kam suv uzatishi (“taqchilligi”) qanday aniqlanadi?

- Nima uchun nasoslar ketma-ket ulanadi va ularning umumiy xarakteristikasi qanday quriladi?

- Nasoslar ikkita quvurga suv uzatganda har bir quvurga qancha suv uzatishini tushuntirib bering.

9–laboratoriya ishi

Nasoslarni parallel ulatib ishlatish.

Ish maqsadi: Nasos xarakteristikalarini tadqiq qilish.

Qisqa nazariya: Nasos – yuritmaning mexanik, aylantiruvchi energiyasini suyuqlikning harakatlanish energiyasiga aylantiruvchi gidravlik mashina.

Nasos faoliyati nasos tomonidan vaqt birligida uzatiladigan suyuqlik uzatilishi-miqdori bilan ifodalanadi va Q harfi bilan belgilanadi, u m3/soat, l/daq va boshqalarda o‘lchanadi. Gidravlik nasosga ulangan nasosning uzatishi uning xarakteristikasidagi ishchi nuqta bilan belgilanadi va konstruktiv xususiyatlaridan tashqari tarmoqning gidravlik xarakteristikalariga bog‘liq bo‘ladi.

Nasosning optimal uzatishiga foydali ish koeffitsiyentining maksimal qiymatida erishiladi. Nasosning haqiqiy uzatishini, hosil qilinadigan bosimni bilgan holda, bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasi bo‘yicha aniqlash mumkin.

Bosim – bu nasos tomonidan tortilayotgan suyuqlik bilan beriladigan solishtirma mexanik ish bo‘lib, u N harfi bilan belgilanadi, suv ustuni metrlarida (m) o‘lchanadi.

Foydali quvvat Nf–bu suyuqlikning energiyaga aylanishiga sarflanadigan quvvat.

Nf = NM = QρgH=QP; 				(1)

bu yerda R – nasos tomonidan hosil qilinadigan bosim;

R=Rhayd-Rso‘r+8ρQ2π21d24-1d14 ; 		(2)

bu yerda, Rso‘r ,Rhayd– mos ravishda nasosning so‘ruvchi va haydovchi patruboklaridagi bosim;

d1, d2 – so‘ruvchi va haydovchi patruboklarining ichki diametrlari;

ρ – suyuqlik zichligi;

g – erkin tushish tezlanishi.

Agar so‘ruvchi va haydovchi patruboklarning diametrlari bir xil bo‘lsa va patruboklar bir sathda tursa, (2) formula soddalashadi va quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

R=Rhayd-Rso‘r 					(3)

Nasos tomonidan hosil qilinadigan bosimni quyidagi (4) formula bo‘yicha hisoblash mumkin:

N=Pρg 						(4)

Nasosning bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasi uning asosiy xarakteristikasi hisoblanadi. Bu xarakteristika nazariy bog‘liqliklar yordamida hisoblanishi yoki maxsus sinov stendida o‘lchanishi mumkin. Nasos xarakteristikalari keltiruvchi valning aylanish chastotasi o‘zgarganida o‘zgaradi, shunga mos ravishda har bir aylanish chastotasi uchun nasosning o‘z xarakteristikalari oilasi mavjud.

Nasoslarning pastportlarida, odatda, nasos valining tegishli aylanish chastotasi uchun bosim xarakteristikalari keltiriladi.1-rasmda dinamik nasosning bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasi keltirilgan.

1-rasm. Nasosning bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasi.

Xarakteristika grafigidan ko‘rinib turibdiki, dinamik nasos qanchalik katta karshilikni yengib o‘tishga majbur bo‘lsa, u shunchalik kam uzatishni ta’minlashi mumkin. Nasos maksimal bosimni nol sarfda hosil qiladi.

Hajmli nasosning bosim xarakteristikasi (2-rasm), markazdan qochirma nasosnikiga qaraganda prinsipial boshqacha ko‘rinishga ega.

2-rasm. Hajmli nasosning bosim xarakteristikasi:

1 –nazariy bosim xarakteristikasi, 2 - amaliy, AVS –saqlovchi klapanli nasos xarakteristikasi, psaq.kl.-saqlovchi klapan 3 sozlanmasining bosimi, H –nasos bosimi, pn–nasosdan chiqish joyidagi manometrik bosim.

Hajmli nasos rivojlantiradigan bosim u ulangan gidravlik tarmoqqa bog‘liq. Agar biz bosim magistralidagi surilma qopqoqni yopa boshlasak, nasosdan chiqish joyidagi bosim osha boshlaydi, biroq nasos dvigateli buni “his qilmaydi”, u krivoshipni xuddi shu tezlikda aylantirishda davom etadi va porshen ana shu hajmdagi suyuqlikni siqib chiqaradi. Qn =q×n nazariy uzatish chiqish joyidagi bosimga bog‘liq bo‘lmaydi rn (vertikal to‘g‘ri chiziq 1, 1-rasm). Aslida bosim rno‘sishi bilan haydash bo‘shlig‘idan so‘rilish bo‘shlig‘iga oqib o‘tishlar oshadi, buning oqibatida hajmli FIK va nasos uzatishi kamayadi (to‘g‘ri chiziq 2).

Hajmli nasos yuqori bosimni “his qilmasligi” natijasida avariya yuz berishi mumkin (o‘tkazuvchi quvur devorining yorilishi, germetiklikning buzilishi va boshq.).

Ishni bajarish tartibi:

- Stend tuzilishi va laboratoriya ishi bilan tanishish.

- Bakni suvga to‘ldirish. Stend oziqlanishini 1-nasos yordamida ta’minlash: 1,4 kranlarni ochish, 5-ventilni ochish, 2,3 kranlarni yopish.

- 1-nasosni yoqish.

- BD1, BD2 asboblarining ko‘rsatkichlarini qayd qilish; sarfni Q rotametr ko‘rsatkichlari bo‘yicha aniqlash; iste’mol qilinadigan quvvatni N aniqlash; natijalarni 6-jadvalga kiritish.

- 5-ventilni qisman yopish.

- 5-ventilni yopishning turli holatlari uchun 4,5 bandlarni takrorlash.

- Nasosni o‘chirish. Nasos tomonidan hosil qilinadigan bosim qiymatini (3) formula bo‘yicha hisoblash, bu yerda Phayd=P(BD2), P(BD2) – BD2 datchigi ko‘rsatkichlari bo‘yicha bosim; Pso‘r=BD1, P(BD1) – BD1 datchigi ko‘rchatkichlari bo‘yicha bosim;nasos tomonidan hosil qilinadigan bosim qiymatini (4) formula bo‘yicha hisoblash. Foydali quvvat Nf ni (1) formula bo‘yicha hisoblash. Nasosning FIKni hisoblash η=NfN. Natijalarni 6-jadvalga kiritish.

- Nasosning bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasini tuzish H=f(Q). Nf=f(Q); η=f(Q) xarakteristikalarini tuzish.

- Natijalarni tahlil qilish, xulosalar qilish.

1-Jadval.

| Tajriba № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(BD1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P(DR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tajriba bo‘yicha xulosa

10–laboratoriya ishi

Nasoslar ketma-ket ulatib ishlatish

Ish maqsadi: Nasoslar ketma-ket ulanganida ularning bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikalarini tadqiq qilish.

Qisqa nazariya: Nasos – yuritmaning mexanik, aylanma energiyasini suyuqlikning harakatlanish energiyasiga aylantiruvchi gidravlik mashina.

Uzatish yoki unumdorlik – nasos tomonidan vaqt birligida uzatiladigan suyuqlik miqdori bo‘lib, Q harfi bilan belgilanadi va m3/soat, l/daq va boshqalarda o‘lchanadi.

Bosim – nasos tomonidan tortilayotgan suyuqlikni uzatish bo‘yicha solishtirma mexanik ish bo‘lib, N harfi bilan belgilanadi va suv ustuni metrlarida (m) o‘lchanadi.

Foydali quvvat Nf – suyuqlikning energiyaga aylanishiga sarflanadigan quvvati.

Nf = QρgH=QP;					(1)

bu yerda, P – nasos tomonidan hosil qilinadigan bosim;

P=Phayd-Pso‘r+8ρQ2π21d24-1d14 ; 			(2)

bu yerda, Pso‘r, Phayd– mos ravishda nasosning so‘ruvchi va haydovchi patruboklaridagi bosim;

d1, d2 – so‘ruvchi va haydovchi patruboklarning ichki diametrlari;

ρ – suyuqlik zichligi.

Agar so‘ruvchi va haydovchi patruboklarning diametrlari bir xil bo‘lib, ular bitta sathda tursa, (2) formula soddalashadi va quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

P=Phayd-Pso‘r 						(3)

Bosimni ustun balandligiga qayta hisoblash quyidagi formula bo‘yicha amalga oshiriladi

H =Pρg ; 						(4)

bu yerda, ρ – suyuqlik zichligi;

g – erkin tushish tezlanishi.

Ba’zida nasos qurilmalarida bosimni oshirish maqsadida nasoslarni ketma-ket o‘rnatishga to‘g‘ri keladi, ya’ni bir nasosning haydovchi quvuri keyingi nasosning so‘ruvchi patrubogiga ulanadi. Shunday qilib, tanlangan unumdorlikda nasoslar tomonidan rivojlantiriladigan bosimlarning qo‘shilishi yuz beradi.

1-rasm. Ikki nasosni ketma-ket yoqish.

3 nasosning umumiy xarakteristikasi ixtiyoriy tarzda berilgan uzatishlarda Q1 yakka nasoslar ordinatalarini (bosimlarini) N1 qo‘shish orqali hosil bo‘ladi. Yakka nasos ishlaganida S nuqta (1 va 2 chiziqlar kesishmasi) ishchi hisoblanadi, unga NS bosimi to‘g‘ri keladi. Ketma-ket ikkinchi nasos o‘rnatilganida V ishchi nuqta 1 va 3 chiziqlar kesishmasi sifatida turadi; unga NV bosimi to‘g‘ri keladi, u umumiy holatda 2NS ga teng bo‘lmaydi. Bu tarmoq 1 xarakteristikasi vertikaldan kuchli chetga og‘ishi bilan bog‘liq (bosimning ikki karra oshishi tarmoqning qat’iy vertikal xarakteristikasida bo‘lishi mumkin edi, bu amalda tarmoqning juda katta keltirilgan koeffitsiyentida bo‘lishi mumkin). Bosim oshishi natijasida sarfning oshishi ham yuz beradi (QV > QC).

Ishni bajarish tartibi:

- Stend tuzilishi va laboratoriya ishi bilan tanishish.

- Bakni suvga to‘ldirish. Stend oziqlanishini 1-nasos yordamida ta’minlash: 1,3 kranlarni ochish, 5-ventilni ochish, 2,4 kranlarni yopish.

- 1, 2 nasoslarni yoqish.

- BD1, BD3 asboblarining ko‘rsatkichlarini qayd etish; rotametr ko‘rsatkichlari bo‘yicha Q sarfni aniqlash; iste’mol qilinadigan quvvatni  N aniqlash; natijalarni 7-jadvalga kiritish.

- 5-ventilni qisman yopish.

- 5-ventil yopilishining turli holatlari uchun 4,5 bandlarni takrorlash.

- Nasosni o‘chirish. Nasos tomonidan hosil qilinadigan bosim qiymatini (3) formula bo‘yicha hisoblash, bu yerda Phayd=P(BD3), P(BD2) – BD2 datchigi ko‘rsatkichlari bo‘yicha bosim; Pso‘r=P(BD1), P(BD1) – BD1 datchigi ko‘rsatkichlari bo‘yicha bosim; Nasoslar tomonidan hosil qilinadigan bosim qiymatini (4) formula bo‘yicha hisoblash. Foydali quvvat Nf ni (1) formula bo‘yicha hisoblash. Ketma-ket ulangan nasoslarning FIK ini hisoblash η=NfN. Natijalarni 7-jadvalga kiritish.

- Ikkita ketma-ket ulangan nasoslarning bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasini tuzish: H=f(Q). Np=f(Q); η=f(Q) xarakteristikalarini tuzish.

- Olingan xarakteristikalarni 9-laboratoriya ishida olingan bitta nasos xarakteristikalari bilan taqqoslash. Natijalarni tahlil qilish, xulosalar qilish.

1-Jadval.

| Tajriba № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(BD1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P(BD3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tajriba bo‘yicha xulosa

11–laboratoriya ishi

Nasoslar parallel ulanganida ularning bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasini tadqiq qilish.

Ish maqsadi: Nasoslar parallel ulanganida ularning bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasini tadqiq qilish.

Qisqa nazariya: Nasos – yuritmaning mexanik, aylanma energiyasini suyuqlikning harakatlanish energiyasiga aylantiruvchi gidravlik mashina.

Uzatish yoki unumdorlik – nasos tomonidan vaqt birligida uzatiladigan suyuqlik miqdori bo‘lib, Q harfi bilan belgilanadi, m3/soat, l/daq va boshqalarda o‘lchanadi.

Bosim – nasos tomonidan tortilayotgan suyuqlikni uzatish bo‘yicha solishtirma mexanik ish bo‘lib, N harfi bilan belgilanadi va suv ustuni metrlarida (m) o‘lchanadi.

Foydali quvvat Nf – suyuqlikning energiyaga aylanishiga sarflanadigan quvvati.

Nf = QρgH=QP;					 (1)

bu yerda, P – nasos tomonidan hosil qilinadigan bosim;

P=Phayd-Pso‘r+8ρQ2π21d24-1d14 ; 			(2)

bu yerda, Pso‘r, Phayd– mos ravishda nasosning so‘ruvchi va haydovchi patruboklaridagi bosim;

d1, d2 – so‘ruvchi va haydovchi patruboklarning ichki diametrlari;

ρ – suyuqlik zichligi.

Agar so‘ruvchi va haydovchi patruboklarning diametrlari bir xil bo‘lib, ular bitta sathda tursa, (2) formula soddalashadi va quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

P=Phayd-Pso‘r 					(3)

Bosim ustun balandligiga quyidagi formula bo‘yicha qayta hisoblanadi:

H =Pρg ; 					(4)

bu yerda, ρ – suyuqlik zichligi;

g – erkin tushish tezlanishi.

Grafikda (1-rasm) ikkita bir xil nasosning parallel ulanish holati ko‘rsatilgan bo‘lib, bunda ikkinchi nasosni ulash uchun montaj qilingan o‘tkazuvchi quvur uchastkasining qarshiligiga e’tibor qaratmaslik mumkin. Umumiy xarakteristika quyidagi tarzda quriladi. Ordinatalar o‘qida yakka nasos bosimi N1 ning muayyan qiymati tanlanadi, 2-nasos xarakteristikasi bo‘yicha yakka nasosning Q1 unumdorligi aniqlanadi. Parallel ulanganda nasoslarning bosimlari bir xil, sarfi esa qo‘shiladi, shu bois N1 bosim qiymatida ikkita nasosning unumdorligi 2Q1 ni tashkil qiladi. O‘xshash tuzilmalar qator nuqtalar uchun bajarilib, keyinroq ular bo‘yicha 3 silliq chiziq tuziladi, uni parallel ishga tushirilgan ikkita bir xil nasosning umumiy xarakteristikasi deb hisoblash mumkin.

Yakka nasos ishlaganida S nuqta (1 va 2 chiziqlar kesishmasi) ishchi hisoblanadi, unga QS sarfi to‘g‘ri keladi. Ikkinchi nasosni o‘rnatganda V ishchi nuqta 1 va 3 chiziqlar kesishmasi kabi turadi va unga QV sarfi to‘g‘ri keladi, umumiy holatda u 2QS ga teng emas. Bu tarmoq orqali sarf oshganida undagi bosim yo‘qotishlari o‘sishi bilan bog‘liq.

1-rasm. Ikkita nasosning parallel ulanishi.

1 — tarmoq xarakteristikasi; 2 — bitta nasosning xarakteristikasi; 3 — parallel ulangan ikkita bir xil nasosning umumiy xarakteristikasi; 4 — yakka nasosning FIK; A — har bir nasosning shartli ishchi nuqtasi; V — ikkita parallel ulangan nasoslarning ishchi nuqtasi; S — yakka nasosning ishchi nuqtasi.

Ishni bajarish tartibi:

- Stend tuzilmasi va laboratoriya ishi bilan tanishish.

- Bakni suvga to‘ldirish. Stend oziqlanishini 1-nasos yordamida ta’minlash: 1,2,4 kranlarni ochish, 5-ventilni ochish, 3-kranni yopish.

- 1,2 nasoslarni yoqish.

- BD1, BD3 asboblarining ko‘rsatkichlarini qayd etish; rotametr ko‘rsatkichlari bo‘yicha sarfni Q aniqlash; iste’mol qilinadigan quvvatni N aniqlash; natijalarni 8-jadvalga kiritish.

- 5-ventilni qisman yopish.

- 5-ventil yopilishining turli holatlari uchun 4,5 bandlarni takrorlash.

- Nasosni o‘chirish. Nasos tomonidan hosil qilinadigan bosimni (3) formula bo‘yicha hisoblash, bu yerda Phayd=P(BD3), P(BD3) – BD3 datchigining ko‘rsatkichlari bo‘yicha bosim; Pso‘r= P(BD1), P(BD1) – BD1 datchigining ko‘rsatkichlari bo‘yicha bosim; nasoslar tomonidan hosil qilinadigan bosim qiymatini (4) formula bo‘yicha hisoblash. Foydali quvvatNf ni (1) formula bo‘yicha hisoblash. Parallel ulangan nasoslarning FIK ini hisoblash: η=NfN. Natijalarni 8-jadvalga kiritish.

- Ikkita parallel ulangan nasosning bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasini tuzish H=f(Q). Nf=f(Q); η=f(Q) xarakteristikalarini tuzish.

- Olingan xarakteristikalarni 9-laboratoriya ishida olingan bitta nasos xarakteristikalari bilan, 10-laboratoriya ishida olingan ikkita ketma-ket ulangan nasoslar xarakteristikalari bilan solishtirish. Natijalarni tahlil qilish, xulosalar qilish.

1-Jadval.

| Tajriba № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R(BD1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R(BD3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tajriba bo‘yicha xulosa

12-13–laboratoriya ishi

Ikkita parallel ulangan nasoslarning ishlashini tadqiq qilish.

Ish maqsadi: Ikkita parallel ulangan nasoslarning xarakteristikalarini tadqiq qilish.

Qisqa nazariya: Nasos – yuritmaning mexanik, aylanish energiyasini suyuqlik harakati energiyasiga aylantiradigan gidravlik mashina.

Uzatish yoki unumdorlik – vaqt birligida nasos tomonidan uzatiladigan suyuqlik miqdori, u Q harfi bilan belgilanadi va m3/soat, l/daq hamda boshqalarda o‘lchanadi.

Bosim – nasos tomonidan tortilayotgan suyuqlik uzatiladigan solishtirma mexanik ish, B harfi bilan belgilanadi va suv ustuni metrlarida (m) o‘lchanadi.

Foydali quvvat Np – energiya suyuqligi yo‘liga sarflanadigan quvvat.

Np=QρgH=QP; 					(1)

bu yerda, P – nasos tomonidan hosil qilinadigan bosim;

P=Phayd-Pso‘r+8ρQ2π21d24-1d14; 			(2)

bu yerda, Pso‘r, Rhayd– mos ravishda nasosning so‘ruvchi va haydovchi  patrubogidagi bosim;

d1, d2 – so‘ruvchi va bosim beruvchi patruboklarning ichki diametrlari;

ρ – suyuqlik zichligi;

Agar so‘ruvchi va haydovchi patruboklarning diametrlari bir xil va patruboklar bir sathda bo‘lsa, formula (2) soddalashadi va quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

P=Phayd– Pso‘r 				(3)

Bosim ustun balandligiga quyidagi formula bo‘yicha qayta hisoblanadi:

H =Pρg ; 					(4)

bu yerda, ρ – suyuqlik zichligi;

g – erkin tushish tezlanishi.

Grafikda (1-rasm) ikkinchi nasosni ulash uchun montaj qilingan o‘tkazuvchi quvur uchastkasining qarshiligiga ahamiyat berilmaydigan ikkita bir xil nasosning parallel ulanish holati ko‘rsatilgan.

Umumiy xarakteristika quyidagi tarzda quriladi. Ordinatalar o‘qida yakka nasos bosimining N1 biroz qiymati tanlanadi, 2 nasos xarakteristikasi bo‘yicha yakka nasosning Q1 unumdorligi aniqlanadi. Parallel ulanganda nasoslarning bosimlari bir xil, sarfi esa qo‘shiladi, shu bois N1 bosim qiymatida ikkita nasosning unumdorligi 2Q1 ni tashkil qiladi. O‘xshash tuzilmalar qator nuqtalar uchun bajariladi, keyinroq ular bo‘yicha 3 silliq chiziq tuziladi, uni parallel ishga tushirilgan ikkita bir xil nasosning umumiy xarakteristikasi deb hisoblash mumkin.

Yakka nasos ishlaganida S nuqta (1 va 2 chiziqlar kesishmasi) ishchi hisoblanib, unga QS sarfi to‘g‘ri keladi. Ikkinchi nasosni o‘rnatganda V ishchi nuqta 1 va 3 chiziqlar kesishmasi kabi turadi, unga QV sarfi to‘g‘ri keladi, umumiy holatda u 2QS ga teng emas. Bu tarmoq orqali sarf oshganida undagi bosim yo‘qotishlari o‘sishi bilan bog‘liq.

1-rasm. Ikkita nasosning parallel ulanishi.

1 — tarmoq xarakteristikasi; 2 — bitta nasosning xarakteristikasi; 3 — parallel ulangan ikkita bir xil nasosning umumiy xarakteristikasi; 4 — yakka nasosning FIK; A — har bir nasosning shartli ishchi nuqtasi; V — ikkita parallel ulangan nasoslarning ishchi nuqtasi; S — yakka nasosning ishchi nuqtasi.

Stend tavsifi.

«Dinamik nasoslarni sinash» laboratoriya stendi, nasoslar ketma-ket va parallel ulanganida, o‘zgaruvchan va doimiy aylanish chastotasiga ega nasos stansiyalarining ishlash prinsiplarini o‘rganish va xarakteristikalarini eksperimental tarzda aniqlash bo‘yicha laboratoriya ishlarini o‘tkazish uchun mo‘ljallangan. Bir vaqtning o‘zida ishlar 2...3 kishidan iborat guruh bilan o‘tkaziladi.

Stend nasoslarning bosim-sarf xarakteristikalarini olish, gidrotizimning turli nuqtalaridagi bosimni, suyuqlik sarfini, tok kuchlanishi va kuchini hamda nasoslar tomonidan iste’mol qilinadigan quvvatni aniqlash imkonini beradi. Bosim bosim datchiklari yordamida, suyuqlik sarfi sarfo‘lchagich yordamida o‘lchanadi; shuningdek sarfni hajmli usulda o‘lchash imkoniyati ham mavjud. Sarfni hajmli usulda o‘lchash uchun ID po‘kakli datchikka ega idish (1-rasmga qarang) va avtomat sekundomer rejimi (stendning elektron tablosida) ko‘zda tutilgan. Avtomat rejimdagi sekundomer po‘kakli datchik yordamida hajmi V=2 l bo‘lgan idishning to‘lish vaqtini o‘lchaydi.

Stendni yoqish uchun bakni suvga to‘ldirish, stendni tarmoqqa ulash va kirish avtomatini yoqish talab etiladi.

Quyida stend sxemasi taqdim etilgan.

2-rasm. Stend sxemasi.

Pu1,Pu2 – mos ravishda 1 va 2 nasoslar;  BD1-BD4 – 1-4 bosim datchiklari; ID – po‘kakli datchikka ega idish; 1-6 – kranlar; Q – sarf o‘lchagich.

Ishni bajarish tartibi:

- Qisqa nazariya va stend konstruksiyasi bilan tanishish.

- Ikkita parallel ulangan nasoslarning xarakteristikalarini tadqiq qilish uchun ishchi sxemani yig‘ish - 1,2,4,5 kranlarni ochish; 3, 6 kranlarni yopish.

- Qurilmani yoqish. Nasoslarni yoqish.

- BD1, BD4, Q asboblarining ko‘rsatkichlarini qayd etish, iste’mol qilinadigan quvvatni N aniqlash; natijalarni 2-jadvalga kiritish.

- 5-kranni qisman yopish.

- 4-bandni takrorlash.

- 5-kranning turli yopilish holatlari uchun 5-6 bandlarni takrorlash.

- Barcha o‘lchash ishlari yakunlanganidan keyin qurilmani o‘chirish. Nasoslar hosil qiladigan P bosim qiymatini formula (3) bo‘yicha hisoblash, bu yerda Phayd=P(BD4); Pso‘r=P(BD1); nasoslar hosil qiladigan bosim qiymatini (4) formula bo‘yicha hisoblash. Turli ish rejimlari uchun nasoslarning foydali qiymatini (1) formuladan foydalangan holda hisoblash. Parallel ulangan nasoslarning FIK ini hisoblash η=NpN. Natijalarni 2-jadvalga kiritish.

- Natijalarga ishlov berish – bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasini tuzish H=f(Q). Np=f(Q); η=f(Q) xarakteristikalarini tuzish.

- Olingan xarakteristikalarni 1-laboratoriya ishida olingan bitta nasos xarakteristikalari bilan solishtirish.

- Natijalarni tahlil qilish, xulosalar qilish.

1-Jadval.

| Tajriba № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R(BD1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R(BD4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tajriba bo‘yicha xulosa

14-15–laboratoriya ishi

Ketma-ket ulangan nasoslarning ishlashini tadqiq qilish.

Ish maqsadi: Ikkita ketma-ket ulangan nasoslarning xarakteristikalarini tadqiq qilish.

Qisqa nazariya: Nasos - yuritmaning mexanik, aylanish energiyasini suyuqlik harakati energiyasiga aylantiradigan gidravlik mashina.

Uzatish yoki unumdorlik – vaqt birligida nasos tomonidan uzatiladigan suyuqlik miqdori, u Q harfi bilan belgilanadi va m3/soat, l/daq va boshqalarda o‘lchanadi.

Bosim – nasos tomonidan tortilayotgan suyuqlik uzatiladigan solishtirma mexanik ish, B harfi bilan belgilanadi va suv ustuni metrlarida (m) o‘lchanadi.

Foydali quvvat Np – energiya suyuqligi yo‘liga sarflanadigan quvvat.

Np=QρgH=QP; 					(1)

bu yerda, P – nasos tomonidan hosil qilinadigan bosim;

P=Phayd-Pso‘r+8ρQ2π21d24-1d14; 		(2)

bu yerda, Pso‘r, Phayd– mos ravishda nasosning so‘ruvchi va haydovchi  patrubogidagi bosim;

d1, d2 – so‘ruvchi va bosim beruvchi patruboklarning ichki diametrlari;

ρ – suyuqlik zichligi;

Agar so‘ruvchi va haydovchi patruboklarning diametrlari bir xil bo‘lsa va patruboklar bir sathda bo‘lsa, formula (2) soddalashadi va quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

P=Phayd – Pso‘r 				(3)

Bosimni ustun balandligiga quyidagi formula bo‘yicha qayta hisoblanadi:

B =Pρg ; 						(4)

bu yerda, ρ – suyuqlik zichligi;

g – erkin tushish tezlanishi.

Ba’zida nasos qurilmalarida bosimni oshirish maqsadida nasoslarni ketma-ket o‘rnatishga to‘g‘ri keladi, ya’ni bir nasosning haydovchi o‘tkazuvchi quvuri keyingi nasosning so‘ruvchi patrubogiga ulanadi. Shu tariqa, nasoslar tomonidan tanlangan unumdorlikda rivojlantiriladigan bosimlar yig‘indisi yuz beradi.

1-rasm. Ikkita nasosni ketma-ket yoqish.

3 ta nasosning umumiy xarakteristikasi ixtiyoriy ravishda beriladigan uzatishlarda Q1 yakka nasoslarning N1  ordinatalari (bosimlari)ni qo‘shish bilan hosil bo‘ladi. Yakka nasos ishlaganida S nuqta (1 va 2 chiziqlar kesishmasi) ishchi hisoblanib, unga NS bosim to‘g‘ri keladi. Ikkinchi nasos ketma-ket o‘rnatilganida V ishchi nuqta 1 va 3 chiziqlar kesishmasi sifatida turadi; unga NV bosimi to‘g‘ri keladi, umumiy holatda u 2NS ga teng emas. Bu tarmoq 1 xarakteristikasi vertikaldan chetga juda kuchli og‘ishi bilan bog‘liq (bosimning ikki baravarga oshishi tarmoqning qat’iy vertikal xarakteristikasi holatida yuz berishi mumkin edi, bu holat amalda tarmoq qarshiligining juda katta keltirilgan koeffitsiyentida bo‘ladi). Natijada bosim oshirilganida sarf oshishi ham yuz beradi (QV > QC).

Ishni bajarish tartibi:

- Qisqa nazariya va stend konstruksiyasi bilan tanishish.

- Ikkita ketma-ket ulangan nasoslarning xarakteristikalarini tadqiq qilish uchun ishchi sxemani yig‘ish – 2,3,5 kranlarni ochish; 1,4,6 kranlarni yopish.

- Qurilmani yoqish. Nasoslarni yoqish.

- BD1, BD4, Q asboblarining ko‘rsatkichlarini qayd etish, iste’mol qilinadigan quvvatni N aniqlash; natijalarni 3-jadvalga kiritish.

- 5-kranni qisman yopish.

- 4-bandni takrorlash.

- 5-kranning turli yopilish holatlari uchun 5-6 bandlarni takrorlash.

- Barcha o‘lchash ishlari yakunlanganidan keyin qurilmani o‘chirish. Nasos hosil qiladigan P bosim qiymatini (3) formula bo‘yicha aniqlash, bu yerda Phayd=P(BD4); Pso‘r=P(BD1); nasoslar hosil qiladigan bosim qiymatini (4) formula bo‘yicha hisoblash. Ketma-ket ulangan nasoslar tizimining foydali quvvat qiymatini Np (1) formuladan foydalangan holda hisoblash. Ketma-ket ulangan nasoslarning FIK ini hisoblash η=NpN. Natijalarni 3-jadvalga kiritish.

- Natijalarga ishlov berish – bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasini H=f(Q) qurish; Np=f(Q); η=f(Q) xarakteristikasini qurish.

- Olingan xarakteristikalarni 12-laboratoriya ishida olingan bitta nasos xarakteristikalari bilan solishtirish; 13-laboratoriya ishida olingan parallel ulangan nasoslarning xarakteristikalari bilan solishtirish.

- Natijalarni tahlil qilish, xulosalar qilish.

1-Jadval.

| Tajriba № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R(BD1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R(BD4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tajriba bo‘yicha xulosa

Adabiyotlar

- Nasoslar va nasos stansiyalari. O'quv qo'llanma  Rizayev A.N., Rixsixodjayeva G.R.  2021 yil.

- Мамажонов М. Насослар ва насос станциялари. – Т.: «Фан ва технология», 2012, 372 бет.

- Латипов К.Ш. Гидравлика, гидромашиналар va гидроюритмалар. Т.,   Ўқитувчи 1992й.

- Насосы и насосные станции: учебное пособие. Ю.В. Аникин, Н.С. Царев, Л.И. Ушакова 2018

- Насосные станции: Методические указания / Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; Сост. Д.М. Лейко. Горки, 2009. 44с.

Ilovalar

1-Ilova

Turli haroratda to‘yingan bug‘lar bosimi va suv zichligi jadvali.

2-Ilova

Suvning fizik xossalari

3-Ilova

Konsolli K-turdagi nasoslarning katologi

| Konsolli nasosning turi | Uzatishi, m3/soat | Napor, m | Quvvati, kVt x ayl/daq | Ду, mm | Ду1, mm | Tashqi o‘lchami, mm | Massa, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 8/18 | 8 | 18 | 1,5 х 3000 | 40 | 32 | 769х257х323 | 64 |
| К 8/18а | 7,5 | 16 | 1,5 х 3000 | 40 | 32 | 769х257х323 | 64 |
| КМ 8/18 | 8 | 18 | 1,5 х 3000 | 40 | 32 | 505х240х285 | 51 |
| К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 х 3000 | 50 | 40 | 792х300х315 | 80 |
| К 50-32-125а | 12,5 | 15 | 1,5 х 3000 | 50 | 32 | 792х300х315 | 80 |
| КМ 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 х 3000 | 50 | 32 | 491х200х265 | 47 |
| КМ 50-32-125а | 12,5 | 15 | 2,2 х 3000 | 50 | 32 | 491х200х205 | 47 |
| КМ 50-32-125-5 | 12,5 | 20 | 2,2 х 3000 | 50 | 32 | 491х200х265 | 47 |
| КМ 50-32-125-СД | 12,5 | 20 | 2,2 х 3000 | 50 | 32 | 491х200х265 | 47 |
| К 20/18 | 20 | 18 | 2,2 х 3000 | 50 | 40 | 769х257х323 | 65 |
| К 20/18а | 18 | 15 | 1,5 х 3000 | 50 | 40 | 769х257х323 | 65 |
| К 65-50-125 | 25 | 20 | 3,0 х 3000 | 65 | 50 | 770х368х312 | 100 |
| КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 4,0 х 3000 | 65 | 50 | 550х210х272 | 59 |
| К 20/30 | 20 | 30 | 4,0 х 3000 | 50 | 40 | 832х299х350 | 92 |
| К 20/30а | 19,8 | 25,8 | 3,0 х 3000 | 50 | 40 | 817х265х338 | 80 |
| К 20/30б | 19,8 | 18 | 3,0 х 3000 | 50 | 40 | 817х265х338 | 80 |
| КМ 20/30 | 20 | 30 | 4,0 х 3000 | 50 | 40 | 560х293х313 | 65 |
| К 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 х 3000 | 65 | 50 | 865х340х335 | 115 |
| К 65-50-160а | 25 | 25 | 4,0 х 3000 | 65 | 50 | 800х340х335 | 110 |
| КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 х 3000 | 65 | 50 | 570х250х310 | 76 |
| КМ 65-50-160а | 25 | 25 | 5,5 х 3000 | 65 | 50 | 570х250х310 | 78 |
| КМ 65-50-160-СД | 25 | 32 | 5,5 х 3000 | 65 | 50 | 570х250х310 | 76 |
| КМ 65-50-160-5 | 25 | 32 | 5,5 х 3000 | 65 | 50 | 570х250х310 | 76 |
| К 45/30 | 45 | 30 | 7,5 х 3000 | 80 | 50 | 1030х333х413 | 134 |
| К 45/30а | 35 | 22,5 | 5,5 х 3000 | 80 | 50 | 973х333х380 | 125 |
| К 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 х 3000 | 80 | 65 | 925х427х395 | 136 |
| К 80-65-160а | 45 | 25 | 5,5 х 3000 | 80 | 65 | 895х427х395 | 132 |
| КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 х 3000 | 80 | 65 | 680х300х345 | 105 |
| КМ 80-65-160-5 | 50 | 32 | 7,5 х 3000 | 80 | 65 | 680х300х345 | 105 |
| КМ 80-65-160а | 45 | 25 | 7,5 х 3000 | 80 | 65 | 680х300х345 | 105 |
| К 45/55 | 45 | 55 | 15,0 х3000 | 80 | 50 | 1405х505х565 | 330 |
| К 45/55а | 40 | 41,5 | 11,0 х3000 | 80 | 50 | 1295х485х500 | 265 |
| К 80-50-200 | 50 | 50 | 15,0 х3000 | 80 | 50 | 1127х458х485 | 250 |
| К 80-50-200-СД | 50 | 50 | 15,0 х3000 | 80 | 50 | 1127х458х485 | 250 |
| К 80-50-200а | 45 | 40 | 11,0 х 3000 | 80 | 50 | 990х428х425 | 185 |
| КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 15,0 х 3000 | 80 | 50 | 825х358х360 | 195 |
| КМ 80-50-200-5 | 50 | 50 | 15,0 х3000 | 80 | 50 | 825х358х360 | 195 |
| КМ 80-50-200а | 45 | 40 | 15,0 х3000 | 80 | 50 | 825х358х360 | 195 |
| К 90/20 | 90 | 20 | 7,5 х 3000 | 100 | 80 | 1030х333х413 | 134 |
| К 90/20а | 70 | 18,2 | 5,5 х 3000 | 100 | 80 | 973х333х380 | 127 |
| К 90/35 | 90 | 35 | 15,0 х3000 | 100 | 80 | 1405х505х565 | 330 |
| К 90/35а | 85 | 28,6 | 11,0 х3000 | 100 | 80 | 1295х485х500 | 265 |
| К 100-80-160 | 100 | 32 | 15,0 х3000 | 100 | 80 | 1235х458х455 | 265 |
| К 100-80-160-СД | 100 | 32 | 15,0 х3000 | 100 | 80 | 1235х458х455 | 265 |
| К 100-80-160а | 90 | 26 | 11,0 х3000 | 100 | 80 | 1105х458х425 | 210 |
| КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 15,0 х3000 | 100 | 80 | 824х350х360 | 197 |
| КМ 100-80-160-5 | 100 | 32 | 150, х3000 | 100 | 80 | 824х350х360 | 197 |
| КМ 100-80-160а | 90 | 26 | 15,0 х3000 | 100 | 80 | 824х350х360 | 197 |
| К 100-65-200 | 100 | 50 | 30,0 х3000 | 100 | 65 | 1290х498х510 | 340 |
| К 100-65-200-СД | 100 | 50 | 30,0 х3000 | 100 | 65 | 1290х498х510 | 340 |
| К 100-65-200-5 | 100 | 50 | 30,0 х3000 | 100 | 65 | 1290х498х510 | 340 |
| К 100-65-200а | 90 | 40 | 18,5 х3000 | 100 | 65 | 1265х498х475 | 275 |
| КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 30,0 х3000 | 100 | 65 | 850х400х405 | 260 |
| КМ 100-65-200-5 | 100 | 50 | 30,0 х3000 | 100 | 65 | 850х400х405 | 260 |
| КМ 100-65-200а | 90 | 40 | 30,0 х3000 | 100 | 65 | 850х400х405 | 260 |
| КМ 125-100-160-5 | 100 | 30 | 22,0 х3000 | 125 | 100 | 920х412х475 | 202 |
| К 90/85 | 90 | 85 | 45,0 х3000 | 100 | 70 | 1590х575х630 | 515 |
| К 90/85а | 85 | 76 | 37,0 х3000 | 100 | 70 | 155х575х630 | 495 |
| К 100-65-250 | 100 | 80 | 45,0 х3000 | 100 | 65 | 1390х568х605 | 460 |
| К 100-65-250-СД | 100 | 80 | 45,0 х3000 | 100 | 65 | 1390х568х605 | 460 |
| К 100-65-250а | 90 | 67 | 37,0 х3000 | 100 | 65 | 1390х568х605 | 435 |
| К 150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 х1500 | 150 | 125 | 1325х475х455 | 370 |
| К 150-125-250а | 180 | 16 | 15,0 х1500 | 150 | 125 | 1305х475х455 | 355 |
| КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 х1500 | 150 | 125 | 895х430х705 | 195 |
| КМ 150-125-250-5 | 200 | 20 | 18,5 х1500 | 150 | 125 | 895х430х705 | 195 |
| КМ 150-125-250а | 180 | 16 | 18,5 х1500 | 150 | 125 | 895х430х705 | 195 |
| К 160/30 | 160 | 30 | 30,0 х1500 | 150 | 100 | 1535х515х585 | 435 |
| К 160/30-СД | 160 | 30 | 30,0 х1500 | 150 | 100 | 1535х515х585 | 435 |
| К 160/30а | 140 | 28,6 | 22,0 х1500 | 150 | 100 | 1495х515х585 | 415 |
| К 160/30б | 140 | 22 | 18,5 х1500 | 150 | 100 | 1515х505х565 | 410 |
| К 150-125-315 | 200 | 32 | 30,0 х1500 | 150 | 125 | 1375х540х610 | 450 |
| К 150-125-315-СД | 200 | 32 | 30,0 х1500 | 150 | 125 | 1375х540х610 | 450 |
| К 150-125-315а | 180 | 26 | 22,0 х1500 | 150 | 125 | 1325х540х610 | 430 |
| К 200-150-250 | 315 | 20 | 30,0 х1500 | 200 | 150 | 1375х560х610 | 460 |
| К 200-150-250-СД | 315 | 20 | 30,0 х1500 | 200 | 150 | 1375х560х610 | 460 |
| К 200-150-250а | 290 | 17 | 22,0 х1500 | 200 | 150 | 1325х540х610 | 440 |
| К 290/30 | 290 | 30 | 37,0 х1500 | 200 | 125 | 1645х575х600 | 550 |
| К 290/30а | 250 | 24 | 30,0 х1500 | 200 | 125 | 1555х515х585 | 460 |
| К 200-150-315 | 315 | 32 | 45,0 х1500 | 200 | 150 | 1665х600х720 | 645 |
| К 200-150-315-СД | 315 | 32 | 45,0 х1500 | 200 | 150 | 1665х600х720 | 645 |
| К 200-150-315а | 290 | 26 | 37,0 х1500 | 200 | 150 | 1625х600х720 | 615 |
| К 200-150-400 | 400 | 50 | 90,0 х1500 | 200 | 150 | 1790х795х825 | 1005 |
| К 200-150-400а | 400 | 40 | 75,0 х1500 | 200 | 150 | 1750х795х825 | 960 |

Nasosning eski va yangi markasi

| Konsolli nasosning markasii, 1973 yil | 1982 yil | 1990 yil |
| --- | --- | --- |
| 1,5K-6 | K8/18 | K50-32-125 |
| 2K-6 | K20/30 | K65-50-160 |
| 3K-9 | K45/30 | K80-65-160 |
| 3K-6 | K45/55 | K80-50-200 |
| 4K-12 | K90/35 | K100-80-160 |
| 4K-8 | K90/55 | K100-65-200 |
| 4K-6 | K90/85 | K100-65-250 |
| 6K-12 | K160/20 | K150-125-250 |
| 6K-8 | K160/30 | K150-125-315 |
| 8K-12 | K290/30 | K200-150-315 |

Izoh: K turdagi nasosning ikkilik markirovkasi K90/20 – o‘ng tarafga aylanishi bo‘lsa, yangi uchlik markirovkasi esa K80-50-200 – chap tarafga aylanadi.

Nasos markasining rasshifrovkasi

4-Ilova

Ikki tomonlamali Д-turdagi nasoslarning katologi

| Markasi | Uzatishi (nomin.), m³/soat | Napor, m | Nasos iste’mol qiladigan quvvati (nomin.), kVt | Nasos iste’mol qiladigan quvvati (maks.), kVt | Aylanish chastotasi, ayl/daq | Aylanish chastotasi, c˜¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д 160-112 | 160 | 112 | 75 | 86 | 2900 | 48.3 |
| Д 160-112а | 140 | 100 | 65 | 75 | 2900 | 48.3 |
| Д 160-112б | 135 | 80 | 44 | 53 | 2900 | 48.3 |
| Д 160-112м | 160 | 122 | 80 | 92 | 2900 | 48.3 |
| Д 160-112 | 80 | 28 | 10.5 | 12 | 1450 | 24.2 |
| Д 160-112а | 75 | 25 | 8.8 | 10.5 | 1450 | 24.2 |
| Д 160-112б | 70 | 21 | 7.6 | 8.8 | 1450 | 24.2 |
| Д 160-112м | 90 | 30 | 12 | 13 | 1450 | 24.2 |
| Д 200-36 | 200 | 36 | 29 | 35 | 1450 | 24.2 |
| Д 200-36а | 190 | 30 | 25 | 27 | 1450 | 24.2 |
| Д 200-36б | 180 | 25 | 19 | 21.5 | 1450 | 24.2 |
| Д 320-50 | 320 | 50 | 60 | 68 | 1450 | 24.2 |
| Д 320-50а | 300 | 39 | 45 | 48 | 1450 | 24.2 |
| Д 320-50б | 300 | 30 | 32 | 35 | 1450 | 24.2 |
| Д 2000-21 yangi | 1600 | 11 | 55 | 61 | 730 | 12.2 |
| Д 2000-21а yangi | 1850 | 19 | 110 | 122 | 980 | 16.3 |
| Д 2000-21а yangi | 1500 | 10 | 50 | 56 | 730 | 12.2 |
| Д 2000-21б yangi | 1700 | 17 | 90 | 100 | 980 | 16.3 |
| Д 2000-21б yangi | 1400 | 9 | 40 | 45 | 730 | 12.2 |
| Д 2000-21 yangi | 2000 | 21 | 130 | 144 | 980 | 16.3 |
| Д 2000-100 yangi | 2000 | 100 | 665 | 740 | 980 | 16.3 |
| Д 2000-100а yangi | 1900 | 88 | 577 | 640 | 980 | 16.3 |
| Д 2000-100б yangi | 1800 | 80 | 510 | 570 | 980 | 16.3 |
| Д 2500-62 yangi | 2500 | 62 | 480 | 535 | 980 | 16.3 |
| Д 2500-62 yangi | 2000 | 34 | 210 | 235 | 730 | 12.2 |
| Д 2500-62а yangi | 2300 | 52 | 380 | 425 | 980 | 16.3 |
| Д 2500-62а yangi | 1900 | 29 | 175 | 195 | 730 | 12.2 |
| Д 3200-33б yangi | 2800 | 25 | 220 | 245 | 980 | 16.3 |
| Д 3200-33б yangi | 2300 | 13 | 95 | 106 | 730 | 12.2 |
| Д 3200-33 yangi | 3200 | 33 | 320 | 355 | 980 | 16.3 |
| Д 3200-33 yangi | 2500 | 17 | 130 | 145 | 730 | 12.2 |
| Д 3200-33а yangi | 3000 | 29 | 270 | 300 | 980 | 16.3 |
| Д 3200-33а yangi | 2400 | 15 | 110 | 122 | 730 | 12.2 |
| Д 3200-75 yangi | 3200 | 75 | 740 | 825 | 980 | 16.3 |
| Д 3200-75 yangi | 2500 | 42 | 325 | 361 | 730 | 12.2 |
| Д 3200-75а yangi | 3000 | 65 | 615 | 685 | 980 | 16.3 |
| Д 3200-75а yangi | 2300 | 35 | 255 | 285 | 730 | 12.2 |
| Д 4000-95 yangi | 4000 | 95 | 1170 | 1300 | 980 | 16.3 |
| Д 4000-95 yangi | 3200 | 50 | 495 | 550 | 730 | 12.2 |
| Д 4000-95а yangi | 3700 | 82 | 955 | 1060 | 980 | 16.3 |
| Д 4000-95а yangi | 3000 | 45 | 425 | 475 | 730 | 12.2 |
| Д 6300-27б yangi | 5450 | 22 | 380 | 425 | 730 | 12.2 |
| Д 6300-27б yangi | 4350 | 14 | 195 | 220 | 585 | 9.9 |
| Д 6300-27 yangi | 6300 | 27 | 515 | 575 | 730 | 12.2 |
| Д 6300-27 yangi | 5000 | 17 | 260 | 290 | 585 | 9.9 |
| Д 6300-27-1 yangi | 5000 | 32 | 485 | 540 | 730 | 12.2 |
| Д 6300-27-1 yangi | 4000 | 20 | 240 | 270 | 585 | 9.9 |
| Д 6300-27а yangi | 5800 | 24 | 430 | 480 | 730 | 12.2 |
| Д 6300-27а yangi | 4620 | 15 | 215 | 240 | 585 | 9.9 |
| Д12500-24 yangi | 12500 | 10 | 426 | 445 | 370 | 6.2 |
| Д12500-24 yangi | 12500 | 24 | 929 | 950 | 495 | 8.3 |
| Д12500-24а yangi | 9300 | 32 | 965 | 1006 | 495 | 8.3 |
| 1Д 200-90 | 200 | 90 | 75 | 80 | 2900 | 48.3 |
| 1Д 200-90а | 180 | 74 | 57 | 60 | 2900 | 48.3 |
| 1Д 200-90б | 160 | 62 | 42 | 44 | 2900 | 48.3 |
| 1Д 200-90 | 100 | 22.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 200-90а | 90 | 19 | 9 | 10.5 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 200-90б | 80 | 16 | 7.5 | 9.5 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 250-125 | 250 | 125 | 120 | 131 | 2900 | 48.3 |
| 1Д 250-125а | 240 | 110 | 95 | 105 | 2900 | 48.3 |
| 1Д 250-125б | 220 | 90 | 82 | 92 | 2900 | 48.3 |
| 1Д 250-125 | 125 | 30 | 17 | 18.5 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 250-125а | 120 | 27.5 | 15 | 16.5 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 250-125б | 110 | 22 | 11.5 | 12.5 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 315-50 | 315 | 50 | 56 | 62 | 2900 | 48.3 |
| 1Д 315-50а | 300 | 42 | 42 | 46 | 2900 | 48.3 |
| 1Д 315-50б | 220 | 36 | 33 | 36 | 2900 | 48.3 |
| 1Д 315-71 | 315 | 71 | 78 | 87 | 2900 | 48.3 |
| 1Д 315-71а | 300 | 62 | 64 | 72 | 2900 | 48.3 |
| 1Д 315-71б | 280 | 52 | 56 | 65 | 2900 | 48.3 |
| 1Д 315-71 | 160 | 18 | 12 | 15 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 315-71а | 150 | 17 | 11 | 14 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 315-71б | 130 | 14 | 8 | 11.5 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 320-50-1 | 240 | 115 | 110 | 140 | 2100 | 35.0 |
| 1Д 320-50-1 | 200 | 90 | 78 | 102 | 1900 | 31.7 |
| 1Д 320-50-1 | 180 | 74 | 55 | 80 | 1700 | 28.3 |
| 1Д 320-50-2 | 320 | 50 | 60 | 70 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 320-50-2 | 315 | 71 | 76 | 90 | 1650 | 27.5 |
| 1Д 320-50-2 | 300 | 62 | 70 | 82 | 1550 | 25.8 |
| 1Д 320-50-2 | 315 | 100 | 130 | 155 | 1950 | 32.5 |
| 1Д 320-50-2 | 400 | 100 | 115 | 135 | 2000 | 33.3 |
| 1Д 320-50-2 | 500 | 63 | 115 | 142 | 1700 | 28.3 |
| 1Д 500-63 | 500 | 63 | 113 | 130 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 500-63а | 450 | 53 | 92 | 97 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 500-63б | 400 | 44 | 68 | 72 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 500-63 | 340 | 28 | 38 | 41 | 980 | 16.3 |
| 1Д 500-63а | 300 | 24 | 31 | 34 | 980 | 16.3 |
| 1Д 500-63б | 270 | 20 | 22 | 24 | 980 | 16.3 |
| 1Д 630-90 | 630 | 90 | 206 | 230 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 630-90а | 550 | 74 | 170 | 192 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 630-90б | 500 | 60 | 116 | 130 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 630-90 | 500 | 38 | 78 | 84 | 980 | 16.3 |
| 1Д 630-90а | 470 | 30 | 60 | 64 | 980 | 16.3 |
| 1Д 630-90б | 420 | 25 | 46 | 50 | 980 | 16.3 |
| 1Д 630-125 | 630 | 125 | 320 | 353 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 630-125а | 550 | 101 | 220 | 266 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 630-125б | 500 | 82 | 180 | 199 | 14580 | 24.2 |
| 1Д 630-125 | 500 | 54 | 102 | 106 | 980 | 16.3 |
| 1Д 630-125а | 450 | 45 | 83 | 89 | 980 | 16.3 |
| 1Д 630-125б | 420 | 38 | 63 | 68 | 980 | 16.3 |
| 1Д 720-90 | 720 | 90 | 222 | 257 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 720-90а | 650 | 74 | 164 | 189 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 720-90б | 580 | 59 | 118 | 135 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 720-90 | 485 | 41 | 68.5 | 79.5 | 980 | 16.3 |
| 1Д 720-90а | 440 | 34 | 51.5 | 58.5 | 980 | 16.3 |
| 1Д 720-90б | 390 | 27 | 37 | 42 | 980 | 16.3 |
| 1Д 800-56 | 800 | 56 | 150 | 173 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 800-56а | 740 | 48 | 120 | 127 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 800-56б | 700 | 40 | 103 | 108 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 800-56 | 540 | 28 | 50 | 54 | 980 | 16.3 |
| 1Д 800-56а | 500 | 22 | 40 | 43 | 980 | 16.3 |
| 1Д 800-56б | 470 | 19 | 31 | 35 | 980 | 16.3 |
| 1Д1080-70 yangi | 1080 | 70 | 255 | 296 | 1450 | 24.2 |
| 1Д1080-70 yangi | 730 | 31.5 | 75 | 84 | 980 | 16.3 |
| 1Д1080-70а yangi | 1000 | 57 | 195 | 225 | 1450 | 24.2 |
| 1Д1080-70а yangi | 680 | 27.5 | 62 | 72 | 980 | 16.3 |
| 1Д1080-70б yangi | 950 | 45 | 155 | 185 | 1450 | 24.2 |
| 1Д1080-70б yangi | 630 | 24 | 52 | 56 | 980 | 16.3 |
| 1Д 1250-63 | 1250 | 63 | 270 | 290 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 1250-63а | 1100 | 52.5 | 200 | 218 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 1250-63б | 1050 | 44 | 160 | 180 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 1250-63 | 800 | 28 | 82 | 90 | 980 | 16.3 |
| 1Д 1250-63а | 740 | 24 | 62 | 68 | 980 | 16.3 |
| 1Д 1250-63б | 710 | 20 | 49 | 51 | 980 | 16.3 |
| 1Д 1250-125 | 1250 | 125 | 560 | 610 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 1250-125а | 1150 | 102 | 410 | 455 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 1250-125б | 1030 | 87 | 340 | 375 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 1250-125 | 800 | 56 | 165 | 185 | 980 | 16.3 |
| 1Д 1250-125а | 750 | 48 | 140 | 150 | 980 | 16.3 |
| 1Д 1250-125б | 700 | 40 | 110 | 120 | 980 | 16.3 |
| 1Д 1600-90 | 1600 | 90 | 480 | 520 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 1600-90а | 1450 | 75 | 380 | 420 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 1600-90б | 1300 | 63 | 290 | 320 | 1450 | 24.2 |
| 1Д 1600-90 | 1000 | 40 | 140 | 155 | 980 | 16.3 |
| 1Д 1600-90а | 970 | 34 | 118 | 130 | 980 | 16.3 |
| 1Д 1600-90б | 870 | 16 | 90 | 112 | 1450 | 24.2 |
| 2Д 2000-21 | 2000 | 21 | 146 | 146 | 980 | 16.3 |
| 2Д 2000-21а | 1750 | 18 | 102 | 102 | 980 | 16.3 |
| 2Д 2000-21 | 1250 | 13 | 58 | 58 | 730 | 12.2 |
| 2Д 2000-21а | 1250 | 10 | 45 | 45 | 730 | 12.2 |

Shartli belgilar

Misol uchun: 1Д200-90 a-т-A - E-У 2 TУ-2606-1510-88

bu yerda:

1-nasosning birinchi modernizatsiyasi;

Д-ikki tomonlama kirish nasosi;

200-uzatishi, m3/soat (ishchi g‘ildirakni diametri bo‘yicha asosiy ishlashi uchun nominal rejimdagi nominal aylanish tezligi);

90-napor, m (ishchi g‘ildirakni diametri bo‘yicha asosiy ishlashi uchun nominal rejimdagi nominal aylanish tezligi);

a-ishchi g‘ildiragini yo‘nish indeksi:

м - ortishi,

a yoki б – ishchi g‘ildirakning diametri kamayishi.

т-valni zichlash turi:

belgilanmagan-ikki tomonlamali sal’nik,

т-bitta torsli.

Oqim qismining materiallari (korpus qismlari/ishchi g‘ildirak) bo‘yicha bajarilishi:

belgilanmagan-kulrang cho‘yan (СЧ 25),

пкп-korpus va qopqoqning oqim qismi bilan korroziyaga qarshi qoplamali kulrang cho‘yan;

A-uglerodli (karbonli) po‘latdir (Chelik 25Л),

K-xrom-nikelli po‘lat turi 12x18Н9T.

Б-bronzali ishchi g‘ildirak.

Ijro indeksi:

E - GOST 31839-2012 bo‘yicha portlash va yong‘inga qarshi ishlab chiqarishda foydalanish uchun mo‘ljallangan nasoslar (agregatlar) uchun. Umumiy sanoat maqsadlari uchun nasoslar uchun indeks belgilanmaydi.

belgilanmagan-portlovchi va yong‘inga qarshi bo‘lmagan ishlab chiqarishlarda foydalanish uchun mo‘ljallangan nasoslar (birliklar) uchun;

Mundarija

Kirish	4

Nasoslarni o‘rnatish parametrlari va ulardan foydalanish qoidalari	4

Nasos qurilmasining asosiy parametrlari	5

1-laboratoriya ishi	7

Markazdan qochirma konsolli – K turdagi nasosning konstruksiyasini o‘rganish.	7

2-laboratoriya ishi	12

Markazdan qochirma ikki tomonlamali - Д turdagi nasosning konstruksiyasini o‘rganish.	15

3-laboratoriya ishi	15

Markazdan qochirma uyurmali nasosning konstruktsiyasini o‘rganish.	20

4-laboratoriya ishi	20

Markazdan qochirma nasoslarning ishchi g‘ildiragidagi suv oqimining kinematikasi	28

5-6-laboratoriya ishi.	28

Nasosning ishchi va kavitatsion xarakteristikalarini tadqiq qilish.	34

7-laboratoriya ishi	35

Jilg‘ali nasoslar	42

8– laboratoriya ishi	42

Nasoslarning quvurlar tizimi bilan birgalikda ishlashi	52

9–laboratoriya ishi	52

Nasoslarni parallel ulatib ishlatish.	55

10–laboratoriya ishi	56

Nasoslar ketma-ket ulatib ishlatish.	56

11–laboratoriya ishi	58

Nasoslar parallel ulanganida ularning bosim hosil qilish-sarflash xarakteristikasini tadqiq qilish.	61

12-13–laboratoriya ishi	61

Ikkita parallel ulangan nasoslarning ishlashini tadqiq qilish.	62

Stend tavsifi.	64

14-15–laboratoriya ishi	64

Ketma-ket ulangan nasoslarning ishlashini tadqiq qilish.	68

Adabiyotlar	69

Ilovalar	70

1-Ilova	71

Turli haroratda to‘yingan bug‘lar bosimi va suv zichligi jadvali.	72

2-Ilova	73

Suvning fizik xossalari	71

3-Ilova	73

Konsolli K-turdagi nasoslarning katologi	73

4-Ilova.	76

Ikki tomonlamali Д-turdagi nasoslarning katologi	76

Muharrir______________________________

Texnik muharrir va sahifalovchi__________________

Bosishga ruhsat etildi “___”__ 20____Format _________

“Times New Roman” garniturasida bosildi

Nashr bosma tabog‘i____   Adadi_____         Buyurtma №___

Toshkent davlat transport universitetida chop etildi.

Toshkent, Temir yo‘lchilar ko‘chasi, 1